Научно-исследовательский

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Москва, 2010 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2011 – 2016 гг.

Научно-исследовательский

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2011 – 2016 гг.

| Генеральный директор | М.Е. Пушкин |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора | Б.В. Хмельников |
| Руководитель договора, начальник отдела | П.Д. Михайлов |

Москва, 2010 г.

Состав исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела | М. А. Тихомирова |  |
| Заместитель начальника отдела | А. Н. Мога |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Н. А. Бельцова |  |
| Ведущий экономист-эксперт | А. Р. Михайлова |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Ю. Ю. Жирнов |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

Паспорт программы	6

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами	10

1.1. Демографическое развитие Соликамского городского округа	11

1.2. Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг и оценка доступности коммунальных услуг для населения Соликамского городского округа	14

1.3. Капитальное строительство	18

1.4. Комплексная оценка текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры	23

1.4.1. Теплоснабжение	23

1.4.2. Водоснабжение	28

1.4.3. Водоотведение и очистка сточных вод	35

1.4.4. Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	40

1.4.5. Электроснабжение	50

1.4.6. Газоснабжение	54

1.4.7. Автомобильные дороги	55

2. Цель и основные задачи программы, сроки и этапы ее реализации	58

3. Система программных мероприятий	60

4. Ресурсное обеспечение программы	110

5. Управление реализацией программы	112

6. Оценка эффективности реализации программы	114

Приложение 1	115

Приложение 2	117

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

| Субъект РФ | Пермский край |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | Городской округ Соликамск |
| Предмет договора | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2011-2016 гг. |
| Заказчик | Администрация города Соликамска Глава города Соликамска – Девятков С. В. |
| Исполнитель | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики», г. Москва Генеральный директор – Пушкин М.Е. |
| Дата начала | октябрь 2010 г. |
| Дата окончания | ноябрь 2010 г. |

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Соликамск на 2011 – 2016 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Инициатор разработки программы | Администрация города Соликамска |
| Заказчик программы | Администрация города Соликамска |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью является - оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также сети городских автомобильных дорог Соликамского городского округа. Для этого необходимо создать организационно-технические и нормативно-правовые условия, направленные на реализацию и разработку инвестиционных программ организациями коммунального комплекса. В результате реализации Программы предполагается достичь следующих целевых показателей. 1. В области теплоснабжения: - снижение уровня потерь на 13,2 %; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, на 20,8 %; - увеличение индекса замены сетей в 4 раза; - снижение удельного расхода топлива на 2%. 2. В области водоснабжения: - снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры на 34%; - снижение уровня потерь воды на 28% до 27,4%; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, на 35% до 34,4%; - увеличение индекса замены сетей на 23%; - снижение трудоемкости производства на 31%. 3. В области водоотведения и очистки сточных вод: - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, на 49% до 17%; - снижение трудоемкости производства на 17%; - увеличение доли нормативно очищенных сточных вод до 51%. 4. В области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов: - сокращение ежегодной площади отводимых земель под захоронение ТБО на 6%; - сокращение ежегодной площади отводимых земель под санитарно-защитную зону на 11%; - увеличение массы отсортированного вторичного сырья до 4331 тн/год; 5. В области электроснабжения: - снижение уровня потерь электроэнергии на 2,9%; - увеличение индекса замены сетей до 9,8%; - увеличение индекса замены подстанций до 1,6%; - увеличение индекса нового строительства подстанций до 0,06%; - увеличение индекса нового строительства сетей до 0,07%. 6. В области газоснабжения: - увеличение индекса нового строительства газорегуляторных пунктов до 0,11%; - увеличение индекса нового строительства газопроводов высокого давления до 0,63%; - увеличение индекса нового строительства газопроводов низкого давления до 0,18%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2016 гг. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение подключения строящихся (реконструируемых) объектов, в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. 3. Обеспечение развития сети автомобильных дорог местного значения. |
| Исполнители основных мероприятий | Управление городского коммунального хозяйства администрации города. |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 2506,4 млн. руб., в т. ч.: - бюджет Соликамского городского округа – 448,5 млн. руб.; - внебюджетные источники – 2057,9 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение уровня износа системы коммунальной инфраструктуры и повышение ее надежности. 2. Подключение к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства. 3. Развитие автомобильных дорог местного значения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется: - в соответствии с постановлением главы города Соликамска от 04.02.2010 г. № 97 «Об утверждении порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной, ведомственной целевой программы»; - дополнительно в части систем коммунальной инфраструктуры, используемой в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и используемой для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов – в рамках мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, проводимого в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. №48. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского  городского округа (далее  - Программа) разработана для реализации возможностей комплексного развития систем жизнеобеспечения города и является инструментом для реализации направления «Совершенствование городского хозяйства» Стратегии развития Соликамского городского округа  до 2018  г., утвержденной Решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008 г. № 304 «Об утверждении Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. и Программы Социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012гг.». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Соликамского городского округа.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- капитальное строительство;

- анализ рынка жилищно-коммунальных услуг и оценка доступности коммунальных услуг;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Города Соликамска на 2011-2016 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2025 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

## 1.1. Демографическое развитие Соликамского городского округа

Показатели демографического развития города являются ключевым инструментом оценки развития города, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Соликамского городского округа характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2015 г. |
| Численность населения города, человек | 100 443 | 99 318 | 98 205 | 97 269 | 96 222 | 90 777 |
| Темп изменения численности населения города, % | - | -1,12 | -1,12 | -0,95 | -1,08 | -1,09 |
| Число родившихся, человек | 1 060 | 1 087 | 1 193 | 1 151 | 1 184 | 1 259 |
| Число умерших, человек | 1 823 | 1 586 | 1 471 | 1 424 | 1 382 | 1 192 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -763 | -499 | -278 | -273 | -198 | 67 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -362 | -614 | -658 | -774 | -839 | -1 062 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | -1 125 | -1 113 | -936 | -1 047 | -1 037 | -995 |

В период с 2005 по 2009 гг. численность населения Соликамского городского округа непрерывно снижалась. Следует отметить, что такое снижение продолжается с начала 90-х годов прошлого столетия, когда численность Соликамска составляла около 110 тыс. чел.

Как указано в материалах по обоснованию проекта Генерального плана, «сокращение численности населения г. Соликамска было обусловлено, прежде всего, двумя составляющими: естественной динамикой, связанной с рождаемостью и смертностью и механическим передвижением населения, связанным с миграцией». Сложившаяся тенденция численности населения города обусловлена взаимодействием двух основных факторов:

- реакция населения на резкое снижение уровня и качества жизни;

- формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни, в результате чего наметилась тенденция трансформации возрастных кривых брачности и рождаемости в сторону их «постарения», что является типичным для многих европейских стран.

В период с 2005 по 2009 год основные тенденции естественного и миграционного типов прироста численности населения не изменились по сравнению с периодом до 2005 года (на основании данных за который разрабатывался Генеральный план), что свидетельствует о сохранении влияния на демографическое развитие Соликамского городского округа указанных выше основных факторов.

Следует отметить, что негативное влияние отрицательного естественного прироста на численность населения в рассматриваемом периоде постоянно снижается. Негативное влияние отрицательного механического прироста за этот же период постоянно увеличивается.

С учетом сохранившихся условий демографического развития, а также наметившихся тенденций естественного и механического типов прироста численности населения была дана оценка изменения численности жителей Соликамского городского округа на 2015 год (таблица 1).

Проектом генерального плана были предложены 3 сценария развития Соликамского городского округа:

- пессимистический – эксплуатация существующей экономической базы (Соликамск – город-завод), прогнозируемая численность населения в 2015 г. – 90,0 тыс. чел., в 2025 г. – 80,0 тыс. чел.;

- базовый – развитие города за счет существующей экономической базы, прогнозируемая численность населения в 2015 г. – 92,0 тыс. чел., в 2025 г. – 95,0 тыс. чел.;

- оптимистический – сценарий нового масштабного освоения территории, прогнозируемая численность населения в 2015 г. – 94,0 тыс. чел., в 2025 г. – 100,0 тыс. чел.

Сопоставление оцененного значения численности населения на 2015 г. со сценарными условиями Генерального плана показывает, что сложившиеся в период 2005-2009 гг. тенденции развития Соликамского городского округа характерны для средних условий между пессимистическим и базовым сценариями.

Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию естественного прироста населения, общий отток жителей из Соликамского городского округа в значительной степени связан с миграционными процессами. Однако это явление не характерно для других городов Пермского края. Анализ показал, что в Соликамском городском округе в 2005-2009 гг. динамика общего прироста населения на 1000 жителей является одной из наименее благоприятных (рисунок 1).

Рисунок 1. Коэффициент общего прироста населения, чел. на 1000 жителей.

Коэффициент общего прироста населения за весь рассматриваемый период в Соликамском городском округе составлял наименьшие значения. Вместе с тем, в ближайшем городе Березники абсолютное значение отрицательного прироста населения ежегодно сокращалось. Аналогичная тенденция была характерна для г. Перми и Пермского края в целом. Лишь в г. Кунгуре после 2007 года наметилось сокращение прироста населения. Однако, в этом городе отмечался самый высокий показатель прироста населения (преимущественно за счет миграционного прироста).

Сравнительный анализ прироста населения позволяет сделать вывод о том, что основные причины сложившихся в последние годы в Соликамском городском округе негативных демографических тенденций находятся внутри самого города. Высокий уровень развития в Соликамском городском округе промышленного производства, ориентированного как на внутрироссийский, так и на международный рынки, обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения, в том числе в области городской инфраструктуры, должно стать одним из условий коренного перелома таких негативных тенденций.

Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным при разработке Программы основываться на базовом сценарии развития, предусмотренном генеральным планом Соликамского городского округа.

## 1.2. Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг и оценка доступности коммунальных услуг для населения Соликамского городского округа

В Соликамском городском округе рынок жилищно-коммунальных услуг представлен всеми основными видами таких услуг: отопление, водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, а также жилищные услуги. Характер потребления жилищно-коммунальных услуг в значительной степени предопределяется уровнем благоустройства жилищного фонда (таблица 2).

Таблица 2

| Город | Удельный вес площади (%), оборудованной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводом | Канализацией | Отоплением | Горячим водоснабжением | Газом |
| Соликамск | 89,3 | 85,8 | 85,5 | 72,0 | 73,9 |
| Пермь | 95,5 | 94,8 | 98,5 | 90,6 | 86,0 |
| Березники | 95,6 | 93,7 | 94,6 | 92,2 | 88,3 |
| Кунгур | 78,9 | 78,5 | 80,3 | 54,9 | 78,1 |

Уровень благоустройства жилищного фонда Соликамского городского округа по всем приведенным в таблице 2 параметрам ниже, чем в гг. Пермь и Березники.

Намеченное генеральным планом строительство нового жилья в городе будет способствовать повышению уровня благоустройства жилищного фонда в целом за счет его обновления и вывода из эксплуатации ветхих и аварийных домов, значительная часть которых не имеет один или несколько видов благоустройства.

Структура потребления коммунальных ресурсов в Соликамском городском округе в значительной степени варьируется по их видам (таблица 3).

Таблица 3

| Вид коммунальной услуги | Доля в общем объеме потребления, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| Водоснабжение | 79 | 13 | 8 |
| Водоотведение | 48 | 8 | 44 |
| Теплоснабжение (в том числе тепловая энергия на подогрев воды) | 73 | 15 | 13 |
| Электроснабжение | 47 | 2 | 50 |
| Газоснабжение | 2 | 0 | 98 |

Потребление воды и тепловой энергии, характеризующееся преобладанием населения в общем объеме отпуска, типично для большинства городов Российской Федерации. Структура отпуска электрической энергии, газа, а также пропуска сточных вод свидетельствует о ярко выраженной промышленной направленности экономики города.

В целом следует отметить, что население в Соликамского городского округа составляет существенную часть рынка потребления коммунальных услуг. Это подтверждает социальную значимость данной сферы.

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрено понятие «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса», определяемое как доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Учитывая это, при разработке Программы одним из принципов должно быть обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице 4 представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в Соликамском городском округе и Пермском крае в целом.

Таблица 4

| Вид коммунальной услуги | Средний платеж населения в 2009 г., руб. в мес. на 1 человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Соликамск | Пермский край | Отклонение, % |
| Отопление | 360,8 | 332,20 | -8 |
| Холодное водоснабжение | 68,97 | 78,45 | 14 |
| Горячее водоснабжение | 123,22 | 124,07 | 1 |
| Водоотведение | 62,48 | 67,00 | 7 |
| Электроснабжение | 100,2 | 118,10 | 18 |
| Газоснабжение | 28,3 | 42,07 | 48 |
| Всего: | 744,0 | 761,9 | 2 |

Сравнительный анализ показал, что в Соликамском городском округе средний платеж по большинству видов коммунальных услуг ниже регионального уровня.

Средний размер заработной платы, как одного из основных источников дохода населения, в Соликамском городском округе составлял в 2009 году 15 402 руб., что на 1% выше аналогичного показателя по региону в целом. Таким образом, можно предполагать, что доступность оплаты коммунальных услуг для населения Соликамского городского округа несколько выше, чем в среднем по Пермскому краю.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Соликамского городского округа совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. №378 (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 5 приведены сложившиеся в Соликамском городском округе в 2009 году показатели доступности в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 5

| Критерий | Уровень доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Соликамск (2009 г.) | установленный Методическими указаниями |  |  |
|  |  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 3,6 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 7,8 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Соликамском городском округе соответствуют высокому уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2016 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями (7,2-8,6 %%).

## 1.3. Капитальное строительство

В 2009 году площадь жилищного фонда Соликамского городского округа составляла 2027,2 тыс. кв. м. (средняя обеспеченность 21,3 кв. м на 1 человека).

За период с 2005 по 2009 годы введено 35,9 тыс. кв. м жилья, то есть в среднем ежегодно вводилось в эксплуатацию 7,2 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста жилищной обеспеченности в Соликамском городском округе: с 20 кв. м на чел. в 2005 г. до 21,3 кв.м на чел. в 2009 г. Данный показатель превышает средний уровень по Пермскому краю (19,6 кв.м на чел. в 2005 г., 20,8 кв.м на чел. в 2009 г.), федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения, установленный постановлением Правительства «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» от 29.08.2005 г. № 541 в размере 18 кв. м на 1 чел, и стандарт обеспечения граждан жилыми помещениями, установленный в размере 21,4 кв. м (на 2009г.) на 1 чел. федеральной целевой программой «Жилище» на 2002 – 2010 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675.

Необходимо отметить активно растущую долю индивидуального строительства жилья с 10% в 2005 году до 59% в 2009 году в общей площади вводимых в эксплуатацию домов. В Соликамском городском округе не до конца решена проблема обеспечения жильем семей, стоящих на учете для улучшения жилищных условий. Поэтому потребности города в новом жилье в настоящее время превышают объемы строительства.

Основными факторами развития жилищного строительства в Соликамском городском округе на ближайшую перспективу являются следующие:

- обновление жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья;

- вывод жилья и социально-бытовой инфраструктуры из санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- повышение жилищной обеспеченности населения.

Учитывая опережающий принцип обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры до строительства на них зданий, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию городской инфраструктуры на участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

Администрацией Соликамского городского округа планируется до 2016 года следующий перечень объектов нового строительства (таблица 6).

Таблица 6

| № п/п | Месторасположение (примерный адрес) | Краткое наименование объекта | Максимальные нагрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоснабжение, Гкал/ч | Водоснабжение куб. м в час | Водоотведение куб. м в час | Электроснабжение, кВт | Газоснабжение, куб. м в час |
| 1 | Пр.Юбилейный | Сбербанк | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 100 | - |
| 2 | Пересечение улиц Черняховского, Молодежной | Торговый центр | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 150 | - |
| 3 | Ул.С.Шоссе,1 | Производственная база | 0,01 | - | - | 5 | - |
| 4 | Микрорайон «Зырянова»ж.р Клестовка | М/этажная жилая застройка | 10,23 | 73,5 | 73,5 | 3300 | 311,5 |
| 5 | Микрорайон Парковый ж.р Клестовка | М/этажная жилая застройка | 6,36 | 45,6 | 45,6 | 2050 | 193,5 |
| 6 | Ул.Сильвинитовая напротив дома №22 | Станция технического обслуживания | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 5 | - |
| 7 | Ул.К.Цеткин | Комплексная жилая застройка | 1,24 | 8,9 | 8,9 | 400 | 37,8 |
| 8 | На пересечении ул. Мира и Плеханова | Магазин | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 30 | - |
| 9 | Ул.Ульянова, 98-а | Храм | 0,032 | 0,03 | 0,03 | 10 | - |
| 10 | Ул.Матросова, 8а | Мини-маркет | 0,016 | 0,02 | 0,02 | 5 | - |
| 11 | Ул.Сильвинитовая | 3х этажный гараж | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 20 | - |
| 12 | Ул.Ульянова, 70 | Индивидуальное жилищное строительство | - | 1,2 | 1,2 | 15 | 5,8 |
| 13 | Ул.Набережная, кв. 49 | Общественноделовой центр | 3,68 | 3,8 | 3,8 | 1150 | - |
| 14 | Ул.Набережная, кв. 69 | Торговый центр | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 150 | - |
| 15 | Ул.Дубравная | 5-этажный жилой дом | 0,54 | 3,9 | 3,9 | 300 | 28,3 |
| 16 | Ул.Добролюбова | 5-этажный жилой дом | 1 | 7,2 | 7,2 | 600 | 56,6 |
| 17 | Ул.Ульянова | Комплексная застройка коттеджей | - | 1,9 | 1,9 | 100 | 42,5 |
| 18 | Ул.Всеобуча | Гостиница, кафе, развлекательный комплекс | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 500 | - |
| 19 | Ул.Заречная70 | Гостиница | 0,96 | 4,0 | 4,0 | 300 | - |
| 20 | Ул.Карналлитовая | Комплексная коттеджная застройка | - | 14,5 | 14,5 | 780 | 317,4 |
| 21 | Ул.Карналлитовая | Комплексная коттеджная застройка | - | 1,8 | 1,8 | 98 | 41,6 |
| 22 | Ул.Молодежная | Баня | - | 4,6 | 4,6 | 150 | - |
| 23 | Ул.20-летия Победы | Школа искусств | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 150 | - |
| 24 | Ж/район | Котельная | - | 20,0 | 15,0 | 100 | 4519,8 |
| 25 | Ул.К.Цеткин,22 | Музей | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 100 | - |
| 26 | Ул.Осокина | Баня | - | 4,6 | 4,6 | 150 | - |
| 27 | Центр города | Благоустройство | - | - | - | 250 | - |
| 28 | Ул.Ульянова | Индивидуальное жилищное строительство на 4-х уч. | - | 0,6 | 0,6 | 30 | 11,6 |
| 29 | Район Сользавода | Комплексная жилая застройка | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 80 | 6,4 |
| 30 | Район ул. Ватутина | Комплексная жилая застройка | 3,1 | 22,3 | 22,3 | 985 | 78,2 |
| 31 | Микрорайон «Зырянова»ж.р Клестовка | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0,676 | 2,2 | 2,2 | 320 | - |
| 32 | «Клестовка» | Станция технического обслуживания | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 50 | - |
| 33 | Заречная часть | Индивидуальное жилищное строительство | - | 1,9 | 1,9 | 100 | 38,6 |
| 34 | Микрорайон Красный, ул. Привокзальная, д. 6 | Женский клуб | 0,142 | 0,1 | 0,1 | 50 | - |
| 35 | Ул.Всеобуча | Торговый комплекс | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 50 | - |
| 36 | Ул.20летия Победы,212-1 | Производственная база | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 100 | - |
| 37 | Ул.20летия Победы,212-4 | Производственная база | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 100 | - |
| 38 | Ул.С.Шоссе | Торгово-административное здание | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 100 | - |
| 39 | Ул.20летия Победы | Станция технического обслуживания | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 100 | - |
| 40 | Ул.20летия Победы | Автомобильная газозаправочная станция | - | 1,8 | 1,8 | 20 | - |
| 41 | Ул.20-летия Победы | Торговый сервисный центр | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 100 | - |
| 42 | Ул.Всеобуча | Автоцентр "Рено" | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 100 | - |
| 43 | Ул.Всеобуча | Автостанция | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 200 | - |
| 44 | 3-район | Производственная база | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 700 | - |
| 45 | Кв.145,143,131,128,123 | М/этажная жилая застройка | 15,5 | 111,3 | 111,3 | 5000 | 472,0 |
| 46 | В северной части города, (боровая, ланинские поля) | Индивидуальное жилищное строительство | - | 3,7 | 3,7 | 200 | 77,3 |
| 47 | В южной части города (центр, 3 микрайон) | Индивидуальное жилищное строительство | - | 2,2 | 2,2 | 120 | 46,4 |
| 48 | В южной части города (шахтерский, корякино, рубцево, попова) | Индивидуальное жилищное строительство | - | 11,2 | 11,2 | 600 | 223,1 |
| 49 | В центральной части города | Мусоросортировочный комплекс в районе БИС-2 | - | - | - | 60 | - |
|  | Итого: |  | 51,1 | 364,1 | 359,1 | 20133,0 | 6508,3 |

При разработке мероприятий Программы представляется целесообразным учитывать приведенные в таблице 6 параметры новой застройки.

Генеральным планом до 2025 года определен относительно незначительный рост территорий, необходимых для размещения объектов промышленного и складского назначения: с 1,9 тыс. га в 2005 году до 2,2 тыс. га к 2025 году или на 16 %. Основной прирост производственных зон предполагается за счет развития и расширения объектов коммунально-складского назначения. На период до 2025 г. увеличения территорий профилирующих предприятий города не предполагается. В Боровском районе определена территория для развития предприятий пищевой промышленности (севернее завода «Урал») в размере 33 га. На период реализации Программы (2011 – 2016 гг.) конкретные объекты нового строительства (реконструкции) промышленного и складского назначения не определены, в связи с чем допускается, что возможные новые подключения данных объектов будут реализованы в рамках выдаваемых технических условий.

## 1.4. Комплексная оценка текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время в Российской Федерации привлечение инвестиций в городское хозяйство, как правило, характеризуется не столько развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и обновлении. Такая потребность обуславливается, в первую очередь, постоянно растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры, что также влияет на инвестиционный климат в отрасли. Данная тенденция характерна как в целом для Российской Федерации и Пермского края, так и для Соликамского городского округа.

### 1.4.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения в Соликамском городском округе закрытая. Теплоснабжение осуществляется от котельных и ТЭЦ разных форм собственности. Большую часть тепловой энергии (около 91 %) на нужды потребителей, находящихся в Соликамском городском округе, вырабатывают промышленные ТЭЦ и котельные, принадлежащие предприятиям (таблица 7).

Таблица 7

| Источники тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Объем реализации тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал. |  | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |
| ОАО "Сильвинит" | 62,7 | 62,8 | 181,2 | 188,1 | 27 |
| ОАО "СМЗ" | 28,2 | 28,9 | 85,5 | 90,1 | 13 |
| ООО "СТЭЦ" | 121,3 | 125,2 | 311,9 | 360,4 | 51 |
| МУП "Теплоэнерго" | 21,6 | 22,2 | 57,2 | 66,9 | 9 |
| Всего | 233,8 | 239,1 | 635,8 | 705,5 | 100 |

Теплоснабжение потребителей северной части города (р-н Боровск) осуществляется от ТЭЦ-12 ООО «СТЭЦ» (мощностью 600 Гкал/час). ТЭЦ в основном обеспечивает нужды заводов, присоединенная мощность городских потребителей невелика и составила в 2010 г. 124,1 Гкал/час.

Потребители 3-го микрорайона и р-на Клестовка (Центральный район), п. Калиец и п. Рудник, мкр. Южная (Южный район) получают тепловую энергию от котельных «БИС-2» (мощностью 260 Гкал/ч) и СКРУ-2 (мощностью 134,5 Гкал/ч), эксплуатацию которых осуществляет ОАО «Сильвинит». Большая часть установленной мощности используется на нужды завода. На нужды потребителей городского округа приходится малая часть реализации тепловой энергии, присоединенная нагрузка не превысила в 2010 г. 64 Гкал/час.

Потребители, находящиеся в мкр. Красное и п. Калиец (Центральный и Южный районы), получают тепловую энергию от котельной ОАО «Соликамский магниевый завод» (мощностью 207 Гкал/час). Котельная так же реализует тепло в основном на нужды завода, и присоединенная нагрузка сторонних потребителей составила в 2010 г. 27 % от установленной мощности (56 Гкал/час).

Теплоснабжение потребителей центральной части городского округа  (мкр. Больничный) осуществляется также от муниципальной котельной, эксплуатируемой МУП «Теплоэнерго». Установленная мощность котельной составляет 67 Гкал/час. Присоединенная нагрузка в 2010 г. занила 32 % от установленной мощности (21,64 Гкал/час).

Все котельные работают на природном газе, мазутное топливо используется как резервное.

Ряд предприятий имеют свои небольшие котельные, работающие только на их нужды. Отопление индивидуального жилищного строительства и коттеджных застроек осуществляется индивидуально с применением газовых котлов и печей.

Основным потребителем услуг теплоснабжения (таблица 8) является население (72,7 %). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составила около 14,6 и 12,7 % соответственно.

Таблица 8

| Объем потребления тепловой энергии | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Изменение к предыдущему периоду, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. |
| Население, тыс. Гкал | 535,5 | 484,4 | 484 | -9,5 | -0,1 |
| Бюджетные организации, тыс. Гкал | 102,6 | 95,7 | 97,6 | -6,7 | 2,0 |
| Прочие потребители, тыс. Гкал | 55,1 | 55,6 | 84,9 | 0,9 | 52,7 |
| Всего, тыс. Гкал | 693,2 | 635,7 | 666,5 | -8,3 | 4,8 |

Структура реализации тепловой энергии за рассматриваемый период несколько изменилась, доля населения снизилась на 4 пункта, в то время как доля прочих потребителей выросла  до 12,7 %.

В рассматриваемом периоде (2007-2009 гг.) потребление тепловой энергии населением, а также бюджетными организациями имело тенденцию к снижению. Основной причиной этого является сокращение численности населения Соликамского городского округа и повышения энергоэффективности многоквартирных домов с централизованным отоплением.

В Соликамском городском округе централизованным отоплением оборудованы все многоквартирные дома, что составляет 85,5 % от общей площади жилищного фонда. Оставшиеся 14,5 % приходятся на индивидуальную жилую застройку, отопление и горячее водоснабжение которой осуществляется индивидуально. К централизованному горячему водоснабжению подключена большая часть многоквартирных домов (около 85 %).

Оборудование промышленных котельных находится в удовлетворительном состоянии, своевременно проводимые ремонтные работы обеспечивают его эффективное функционирование.

Муниципальная котельная оборудована тремя котлами КВГМ-23,26-150 мощностью 20 Гкал/час и одним котлом ДКВР-10-13 мощностью 7 Гкал/час. Котлы КВГМ-23,26-150 установлены в 2005-2007 годах, ДКВР-10-13 работает с 1976 года, последний капитальный ремонт проводился в 2007 г. Коэффициент использования котлов невысокий (до 0,5), что обусловлено низким уровнем загрузки котельной. Теплоноситель в котельной проходит водоподготовку на трех деаэраторах. Котельная автоматизирована.

Тепловая энергия передается по двухтрубным и четырехтрубным тепловым сетям протяженностью 133,4 км. Всю тепловую сеть городского округа обслуживает МУП «Теплоэнерго». Тепловые сети в основном проложена подземным способом. Тепловая изоляция преимущественно шлаковая и минераловатная, местами разрушенная и отсутствующая, что обуславливает высокий уровень потерь тепловой энергии в сетях (около 12%).  На конец 2009 г. доля сетей, требующих замены, составила 46 % (55,1 км). Ежегодно ремонтируется 1,5-1,9 км. сетей (1,2-1,5 % всей протяженности), что недостаточно для поддержания надежного и эффективного функционирования системы теплоснабжения.

Таблица 9

| Наименование индикатора | Соликамский городской округ | Пермь | Пермский край (городские поселения) | Ижевск | Киров | Приволжский федеральный округ (городские поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь, % | 12,1 | 4,6 | 6 | 13,3 | 13,3 | 9 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 45,7 | 26,4 | 28,3 | 45,1 | 64,6 | 23,6 |
| Индекс замены сетей, % | 1,5 | 1 | 2,1 | 3 | 1 | 3,2 |

Сравнение показателей состояния тепловых сетей городского округа с муниципальными образованиями с аналогичными климатическими условиями и технологическими условиями функционирования предприятий за 2009 г. (таблица 9) показало, что Соликамский городской округ близок к наименее удовлетворительному состоянию инфраструктуры теплоснабжения. В среднем по федеральному округу, Пермскому краю показатели функционирования тепловых сетей в 2-3 раза лучше, чем в городском округе.

Следует отметить, что высокий уровень потерь так же вызван значительной протяженностью магистральных сетей, проходящих от промышленных котельных к потребителям. Например, при транспортировке тепловой энергии от котельных ОАО «Сильвинит» до потребителей используется до 13 км. магистральных теплопроводов.

Высокие износ тепловых сетей и уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя обуславливают необходимость замены тепловых сетей с применением ППУ-изоляции. Перекладка наиболее изношенных участков тепловых сетей позволит снизить объем потерь тепловой энергии на 15-20 %, расходы на эксплуатацию данных сетей в 8-9 раз.

Для поддержания оптимального гидравлического режима тепловых сетей в городском округе функционирует 5 тепловых насосных станций. Для централизованного горячего водоснабжения действуют 9 ЦТП  и индивидуальные тепловые пункты в домах. Восемь ЦТП и насосные станции не автоматизированы.

Низкий уровень автоматизации энергопотребляющего оборудования ведет к повышенным затратам энергетических и трудовых ресурсов, высокой энергоемкости и трудоемкости производства и транспортировки тепловой энергии, и как следствие значительным финансовым расходам. Также отсутствие автоматизации  работы котельного оборудования и ЦТП ведет к снижению уровня надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей.

В течение периода реализации настоящей Программы планируется строительство объектов жилищной и социально-бытовой сферы, которым необходимо подключение к централизованному теплоснабжению (раздел 1.3 Программы). До 2016 года необходимо обеспечить возможность подключения объектов суммарной нагрузкой 51,7 Гкал/ч, в т.ч.:

- северный район – 18,9 Гкал/ч;

- центральный район – 14,7 Гкал/ч;

- «Клестовка» - 17,4 Гкал/ч;

- южный район – 0,1 Гкал/ч.

Существующих мощностей источников выработки тепловой энергии достаточно для подключения объектов нового строительства, за исключением р-на «Клестовка».

Для подключения новых микрорайонов в р-не «Клестовка» необходимо строительство котельной мощностью около 40 Гкал/ч. В дальнейшем, после реализации настоящей Программы, строительство в данном районе будет продолжаться. Это обуславливает целесообразность строительства котельной большей мощности, нежели требуется до 2016 г.

Для транспортировки тепловой энергии от котельной до застраиваемых микрорайонов необходимо строительство магистрального трубопровода диаметром 400-500 мм.

Для подключения всех объектов нового строительства, за исключением точечной застройки, необходима прокладка внутриквартальных тепловых сетей диаметром до 150 мм.

Учитывая вышесказанное, в системе теплоснабжения Соликамского городского округа, можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий износ тепловой сети, снижающий надежность функционирования инфраструктуры в целом;

- высокий уровень потерь тепловой энергии в сетях;

- низкий уровень загрузки котельной МУП «Теплоэнерго»;

- отсутствие автоматизации работы ЦТП и насосных станций, обуславливающее повышенные ресурсозатраты.

Для решения приведенных проблем целесообразно реализовать следующие мероприятия:

- замена сетей теплоснабжения с использованием энергоэффективных материалов (ППУ-изоляции);

- модернизация тепловых сетей с переводом части потребителей тепловой энергии от промышленных котельных на потребление тепловой энергии муниципальной котельной;

- установка частотно-регулируемых приводов и системы автоматизации на ЦТП и насосных станциях;

- строительство котельной, магистральной и внутриквартальной тепловой сети в р-не «Клестовка»;

- строительство внутриквартальных сетей в северном и центральном районах городского округа.

### 1.4.2. Водоснабжение

Система водоснабжения Соликамского городского округа включает магистральные водоводы, 4 водозабора (Верхнекамский, Боровицкий, Зеленый поселок и Лесное), 4 насосные станции 2-го подъема, 5 насосных установок для подкачки воды, а также водопроводную сеть протяженностью 181,6 км. Водоснабжение города осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) без предварительной очистки перед подачей в распределительную сеть города. Водозаборные площадки разнесены по городу. Установленная производственная мощность водозаборных сооружений составляет 60,4 тыс. куб. м в сутки. Пропускная способность водопроводных сетей составляет 42,4 тыс. куб.м в сутки.

Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, откуда без очистки насосными станциями 2-го подъема перекачивается в разводящие сети города. На некоторых участках водопроводной сети имеются станции подкачки, а также для регулирования напора используются водонапорные башни.

В настоящее время водоснабжение заречной части Соликамского городского округа отсутствует. Население пользуется водой из шахтных колодцев. Наружное пожаротушение жилой зоны осуществляется из р. Усолка. Для решения проблемы водоснабжения данного района города требуется строительство водовода.

На всех водозаборных узлах Соликамского городского округа ведется регулярный контроль качества воды. Качество питьевой воды в водных объектах соответствует установленным требованиям по всем нормируемым параметрам (таблица 10).

Таблица 10

| Наименование контролируемых показателей в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Гигиенический норматив |  | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водозабор «Лесное» |  | Водозабор «Зеленый поселок» | Верхнекамский водозабор | Водозабор «Боровицкий» |
| Привкус | Балл | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Запах | Балл | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | Град | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мутность | ЕМ/дм3 | 2,6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Окисляемость | мгО /дмЗ | 5 |  | Менее 0,25 |  | 0,36 | 0,42 | 0,42 |
| Водородный показатель | Ед.рН | 6-9 |  | 7,7 |  | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
| Жесткость | Моль/дмЗ | 7 |  | 4,2 |  | 4,7 | 4,0 | 4,0 |
| Фенольный индекс | Мг/дмЗ | 0,25 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,012 | 0,003 |
| ПАВ анионоактивные | Мг/дмЗ | 0,5 |  | Менее 0,015 |  | Менее 0,015 | Менее 0,015 | Менее 0,015 |
| Нефтепродукты | Мг/дмЗ | 0,1 |  | 0,01 |  | 0,027 | 0,017 | 0,05 |
| Сухой остаток | Мг/дмЗ | 1000,0 |  | 300,0 |  | 410,0 | 370,0 | 230,0 |
| Марганец | Мг/дмЗ | 0,1 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Железо | Мг/дмЗ | 0,3. |  | Менее 0,1 |  | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Сульфаты | Мг/дмЗ | 500,0 |  | 34,0 |  | 59,0 | 57,0 | 21,0 |
| Хлориды | Мг/дмЗ | 350,0 |  | 46,0 |  | 18 | 20,8 | 16,0 |
| Аммиак | Мг/дмЗ | 2,5 |  | Менее 0,05 |  | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Нитраты | Мг/дмЗ | 45,0 |  | 2,1 |  | 24,0 | 5,8 | 5,6 |
| Фтор | Мг/дмЗ | 1,2 |  | 0,32 |  | 0,29 | 0,46 | 0,42 |
| Медь | Мг/дмЗ | 1,0 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,02 | Менее 0,02 |
| Цинк | Мг/дмЗ | 5,0 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Свинец | Мг/дмЗ | 0,03 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Нитриты | Мг/дмЗ | 0,1 |  | Менее 0,003 |  | 0,02 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Алюминий | Мг/дмЗ | Не более 0,2 |  | Менее 0,05 |  | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Бериллий | Мг/дмЗ | Не более 0,0002 |  | Менее 0,0002 |  | Менее 0,0002 | Менее 0,0002 | Менее 0,0002 |
| Бор | Мг/дмЗ | Не более 0,5 |  | Менее 0,01 |  | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Стронций | Мг/дмЗ | Не более 7,0 |  | Менее 0,50 |  | Менее 0,50 | Менее 0,50 | Менее 0,50 |
| Хром | Мг/дмЗ | Не более 0,05 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Серебро | Мг/дмЗ | Не более 0,05 | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Ванадий | Мг/дмЗ | Не более 0,1 | Менее 0,020 |  | Менее 0,020 |  | Менее 0,020 | Менее 0,020 |
| Кадмий | Мг/дмЗ | Не более 0,001 | Менее 0,0003 |  | Менее 0,0003 |  | Менее 0,0003 | Менее 0,0003 |
| Кобальт | Мг/дмЗ | Не более 0,1 | Менее 0,010 |  | Менее 0,010 |  | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| Натрий | Мг/дмЗ | - | 4,8+- 0,5 |  | н/д |  | 9,8+- 1,5 | 4,5+-0,4 |
| Молибден | Мг/дмЗ | Не более 0,07 | Менее 0,010 |  | Менее 0,010 |  | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| Никель | Мг/дмЗ | Не более 0,02 | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Ртуть | Мг/дмЗ | Не более 0,0005 | Менее 0,0001 |  | Менее 0,0001 |  | Менее 0,0001 | 0,00015+-0,00004 |
| Мышьяк | Мг/дмЗ | Не более 0,01 | Менее 0,01 |  | Менее 0,01 |  | Менее 0,005 | Менее 0,01 |
| Барий | Мг/дмЗ | 0,7 | 0,079+-0,024 |  | н/д |  | 0,19+-0,06 | 0,05+-0,016 |
| Селен | Мг/дмЗ | 0,01 | Менее 0,002 |  | Менее 0,002 |  | Менее 0,002 | Менее 0,002 |
| Цианиды | Мг/дмЗ | 0,07 | Менее 0,01 |  | Менее 0,01 |  | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| ДДТ (сумма изомеров) | Мг/дмЗ | Не более 0,002 | Менее 0,002 |  | Менее 0,0001 |  | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| 2,4Д | Мг/дмЗ | Не более 0,03 | Менее 0,03 |  | Менее 0,015 |  | Менее 0,015 | Менее 0,015 |
| ГХЦГ (линдан) | Мг/дмЗ | Не более 0,002 | Менее 0,002 |  | Менее 0,0001 |  | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Удельная суммарная альфа-активность | Б к/л | Не более 0,2 | 0,011+-0,007 |  | 0,021+-0,018 |  | Менее 0,019 | Менее 0,012 |
| Удельная суммарная бета-активность | Б к/л | Не более 1,0 | Менее 0,05 |  | Менее 0,225 |  | Менее 0,227 | Менее 0,322 |
| Удельная активность радона 222 | Б к/л | Не более 60 | 8,6+- 2,6 |  | 6,15+-2,34 |  | 7,75+-2,55 | 6,47+-2,38 |
| ОМЧ | Кл/1 мл | Не более 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутствие | отсутствие |  | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| ТКБ | КОЕ/100мл | отсутствие | отсутствие |  | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |

Основным потребителем воды (таблица 11) является население (почти 80%). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составила около 14 и 7 % соответственно. Сложившаяся структура потребления воды свидетельствует о высокой социальной значимости водоснабжения.

Таблица 11

| Объем потребления воды | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Изменение к предыдущему периоду, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. |
| Население, тыс. куб.м | 6375,0 | 6200,4 | 5673,1 | -2,7 | -8,5 |
| Бюджетные организации, тыс. куб.м | 1186,5 | 1040,7 | 955,8 | -12,3 | -8,2 |
| Прочие потребители, тыс. куб.м | 569,5 | 575,7 | 579,2 | 1,1 | 0,6 |
| Всего, тыс. куб.м | 8131,0 | 7816,8 | 7208,2 | -3,9 | -7,8 |

В рассматриваемом периоде (2007-2009 гг.) потребление воды населением, а также бюджетными организациями имело тенденцию к снижению. Основной причиной этого является снижение численности населения Соликамского городского округа.

Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения, составляет 84,1 тыс. человек, в том числе проживающее в индивидуальных домах – 6 тыс. человек.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в Соликамском городском округе составляет, как указывалось выше, 181,6 км, в том числе: водоводы – 72,2 км, уличные сети – 71,8 км, внутриквартальные и внутридворовые – 37,6 км. Значительная часть сетей водоснабжения была введена в эксплуатацию около 50 лет назад.

Относительно высокий удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихcя в замене, в общем протяжении водопроводных сетей является значительным фактором риска возникновения аварий в системе водоснабжения Соликамского городского округа.

Таблица 12

| Наименование индикатора | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Уровень потерь, % | 37 | 38 | 38 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 53 | 53 | 54 |
| Индекс замены сетей, % | 0,9 | 0,1 | 1,5 |
| Уровень загрузки головных сооружений, % | 76 | 75 | 73 |
| Уровень загрузки сетей, % | 94 | 92 | 85 |
| Энергоемкость производства, кВт-ч/куб.м | н/д | 1,2 | 1,3 |
| Трудоемкость производства, чел./км | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Производительность труда, тыс. куб.м/чел. в год | 189 | 170 | 157 |

Максимальное значение индекса замены сетей водоснабжения в Соликамском городском округе за рассматриваемый период составляет 1,5%. Нормативный срок эксплуатации водопроводных сетей составляет от 20 (асбоцементные, стальные) до 60 (чугунные) лет. Для своевременного восстановления сетей индекс замены должен составлять от 1,7% (чугунные) до 5% (асбоцементные, стальные). Достигнутый за период с 2007 по 2009 гг. показатель ниже указанного диапазона. Это влечет за собой ежегодный рост физического износа сетей и снижение надежности функционирования инфраструктуры водоснабжения в целом.

О высоком износе сетей водоснабжения в Соликамском городском округе свидетельствуют большие потери воды при транспортировании, а также аварийность на сетях (чаще 1 раза в месяц).

Высокий износ инфраструктуры водоснабжения Соликамского городского округа предопределяет нерациональное использование ресурсов на обеспечение города водой. Для реализации потребителям 1 куб. м воды предприятием из водного объекта забирается более 1,5 куб.м воды. Таким образом, на каждый кубический метр полезно используемой воды приходится более 0,5 куб.м воды, теряемой при транспортировании, что, в свою очередь, увеличивает расход электроэнергии на работу насосного оборудования, а также загрузку головных сооружений и трубопроводов. Аварийность сетей также сопряжена с потерями воды, затратами трудовых и материальных ресурсов, временным повышением нагрузок на отдельных участках трубопроводов. Так, энергоемкость водоснабжения увеличилась с 1,2 кВт-ч./куб.м в 2008 г. до 1,3 кВт-ч./куб.м в 2009 г. Трудоемкость водоснабжения увеличивались с 0,2 чел./км в 2007 г. до 0,3 чел./км в 2009 г.

Загруженность коммунальной инфраструктуры является одним из ключевых показателей надежности ее функционирования. Уровень загрузки головных сооружений (водозаборные узлы, насосные станции) в 2007-2009 гг. составлял 73-76% и имел тенденцию к снижению. Загруженность сетей водоснабжения также в рассматриваемом периоде снижалась с 94 до 85%. Основным фактором снижения загруженности инфраструктуры водоснабжения является, как указывалось выше, снижение численности населения Соликамского городского округа.

Сложившийся в 2009 году уровень загруженности сооружений водоснабжения свидетельствует о наличии мощности головных сооружений и пропускной способности магистральных водопроводов для подключения новых потребителей.

Производительность труда в сфере водоснабжения в 2007-2009 гг. имела тенденцию к снижению (с 189 тыс. куб.м/чел. в год в 2007 г. до 157 тыс. куб.м/чел. в год в 2009 г.), что является следствием роста изношенности инфраструктуры с одной стороны и сокращения объемов реализации услуги с другой.

Сравнение инфраструктуры водоснабжения Соликамского городского округа со среднеотраслевыми показателями показало следующее (таблица 13).

Таблица 13

| Наименование индикатора | Соликамск | Пермь | Пермский край (городские поселения) | Ижевск | Йошкар-Ола | Киров | Приволжский федеральный округ (городские поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Уровень потерь, % | 38 | 10 | 17 | 13 | 27 | 39 | 19 |
| Коэффициент потерь, куб.м/км | 24 | 9 | 8 | 14 | 21 | 34 | 10 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 54 | 66 | 53 | 57 | 46 | 50 | 44 |
| Индекс замены сетей, % | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 1,3 |
| Уровень загрузки головных сооружений, % | 73 | 80 | 67 | 46 | 91 | 52 | 55 |
| Уровень загрузки сетей, % | 85 | 66 | 55 | 99 | 77 | 69 | 57 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | 11 | 68 | 47 | 95 | н/д | 33 | н/д |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | н/д | 1,0 | 0,5 |
| Удельное водопотребление, куб.м/чел. в мес. | 5,6 | 6,4 | 4,9 | 9,2 | н/д | 8,3 | 4,8 |
| Энергоемкость производства, кВт-ч/куб.м | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Трудоемкость производства, чел./км | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Производительность труда, тыс. куб.м/чел. в год | 157 | 118 | 58 | 79 | 60 | 61 | 55 |

Индикаторы доли сетей, нуждающихся в замене, и индекса замены сетей в Соликамском городском округе в целом соответствуют среднеотраслевым значениям. Это свидетельствует о схожих условиях деятельности организаций коммунального комплекса: с одной стороны высокий физический износ (а также технологическая отсталость) систем коммунальной инфраструктуры, с другой – ограниченные возможности для обновления производственных мощностей.

Несмотря на схожие технические условия функционирования систем централизованного водоснабжения, а также относительно низкую аварийность систем коммунальной инфраструктуры в Соликамском городском округе потери воды (как в процентах к объему отпуска в сеть, так и в расчете на единицу протяженности сетей) при транспортировании являются в Соликамском городском округе одними из наиболее высоких среди сравниваемых городов, а также выше средних по Пермскому краю и Приволжскому федеральному округу. Одной из причин высокого уровня потерь воды в Соликамском городском округе является разобщенность городских зон, функционирование которых связано с потреблением воды.

Сопоставление потерь воды в системах водоснабжения и аварийности на сетях позволяет предполагать, что значительная часть воды в Соликамском городском округе теряется вследствие скрытых утечек на трубопроводах. Наиболее действенным способом сокращения потерь воды, связанных со скрытыми утечками, представляется комплексная замена отработавших нормативный срок трубопроводов.

В настоящее время все потребители Соликамского городского округа имеют возможность забирать воду в необходимом объеме, за исключением потребителей южной части города, где система водоснабжения характеризуется недостаточным уровнем давления в сети из-за перегруженности водовода, являющегося единственным магистральным трубопроводом в данном районе. Любая аварийная ситуация на водоводе влечет за собой перерыв водоснабжения всей южной части города. Для решения проблемы необходима закольцовка ВНС Лесное и ВНС 3-го подъема, а также перекладка чугунного водовода.

Энергоемкость водоснабжения в Соликамском городском округе выше среднеотраслевых показателей как по Пермскому краю и Приволжскому федеральному округу, так по отношению к ряду сравниваемых городов.

Работа системы водоснабжения характеризуется резкопеременными нагрузками и значительным потреблением реактивной энергии из электросети. В результате этого могут возникать дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока, снижается пропускная способность распределительной сети, отклоняется напряжение сети от номинального значения. Эти условия определяют необходимость компенсации реактивной мощности с целью сокращения затрат электроэнергии. Обеспеченность систем водоснабжения частотно-регулируемыми приводами в настоящее время в Соликамском городском округе находится на низком уровне.

Показатели использования трудовых ресурсов в Соликамском городском округе являются наилучшими в Пермском крае и Приволжском федеральном округе, а также среди сравниваемых городов. Одной из причин этого является отсутствие сооружений водоподготовки в Соликамском городском округе, требующих непрерывного обслуживания персоналом.

Среднее потребление воды населением в жилых помещениях Соликамского городского округа ниже по отношению к сравниваемым городам, что обусловлено в целом более низким уровнем благоустройства жилищного фонда (в сравнение включены города, имеющие статус региональных центров, в которых уровень благоустройства жилищного фонда, как правило, выше чем в городах, не имеющих такого статуса).

Высокие потери воды в сетях, а также высокий уровень энергоемкости централизованного водоснабжения существенно увеличивают издержки производства, что в конечном счете негативно отражается на доступности услуг для населения. Издержки, связанные с низкой эффективностью производства услуг, ограничивают возможность финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

Учитывая вышесказанное, в системе водоснабжения Соликамского городского округа, можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий износ сетей водоснабжения, снижающий надежность функционирования инфраструктуры в целом;

- высокий уровень потерь воды в сетях;

- высокий уровень энергоемкости системы водоснабжения.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития системы централизованного водоснабжения Соликамского городского округа предусмотреть следующие мероприятия:

- замена сетей водоснабжения с доведением индекса замены сетей не ниже нормативного;

- оптимизация энергопотребления на насосных станциях и подкачивающих установках;

- повышение пропускной способности на участках магистральных трубопроводов.

### 1.4.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Система водоотведения Соликамского городского округа включает в себя 12 насосных станций, 2 комплекса очистных сооружений (ОСК-1 – биологическая очистка, ОСК-2 – механическая очистка) и канализационные сети  протяженностью 126,3 км. Установленная пропускная способность канализации составляет 38 тыс. куб. м в сутки.

В структуре объемов отведения сточных вод преобладают 2 категории потребителей: население (48-66% в 2007-2009 гг.) и прочие (как правило, промышленные) потребители (22-44% в 2007-2009 гг.). На долю бюджетных организаций приходилось в 2007-2009 гг. 8-12% (таблица 14).

Таблица 14

| Объем пропуска сточных вод | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Изменение к предыдущему периоду, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. |
| Население, тыс. куб.м | 5960,4 | 5837,7 | 5536,2 | -2,1 | -5,2 |
| Бюджетные организации, тыс. куб.м | 1076,5 | 994,3 | 918,6 | -7,6 | -7,6 |
| Прочие потребители, тыс. куб.м | 1994,6 | 5225,9 | 5143,6 | 162,0 | -1,6 |
| Всего, тыс. куб.м | 9031,5 | 12057,9 | 11598,4 | 33,5 | -3,8 |

В рассматриваемом периоде объемы пропуска сточных вод от населения и бюджетных организаций имели тенденцию к снижению, что обусловлено сокращением объемов потребления воды указанными категориями потребителей из-за снижения численности населения Соликамского городского округа, как указывалось выше.

Объем пропуска сточных вод от прочих потребителей в 2008 году увеличился на 33,5% по отношению к предыдущему периоду вследствие подключения новых потребителей. В 2009 году по данной категории потребителей наблюдалось снижение объема пропуска сточных вод.

Почти 50% сточных вод города не подвергаются биологической очистке. При этом, несмотря на наличие сооружений биологической очистки, 100% сточных вод города не соответствуют установленным требованиям к предельно-допустимому содержанию загрязняющих веществ.

Уровень загруженности головных сооружений (канализационные очистные сооружения) в 2007-2009 гг. составлял 84-88% и имел тенденцию к снижению. Основным фактором снижения загруженности инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод является, как и в сфере водоснабжения, снижение численности населения Соликамского городского округа.

Сложившийся в 2009 году уровень загруженности сооружений очистки сточных вод свидетельствует о наличии мощности головных сооружений для подключения новых потребителей.

Таблица 15

| Наименование индикатора | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 50 | 51 | 53 |
| Индекс замены сетей, % | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Уровень загрузки головных сооружений, % | 88 | 87 | 84 |
| Энергоемкость производства, кВт-ч/куб.м | н/д | 0,35 | 0,37 |
| Трудоемкость производства, чел./км | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Производительность труда, тыс. куб.м/чел. в год | 66 | 84 | 81 |
| Доля нормативно очищенных сточных вод, % | 0 | 0 | 0 |

Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет в рассматриваемом периоде (2007-2009 гг.) 50-51%, что является фактором риска возникновения аварийных ситуаций. Сложившийся в последние годы индекс замены сетей характеризует почти полное отсутствие мероприятий по восстановлению изношенных сетей. Для поддержания сетей канализации на существующем уровне необходимо ежегодно перекладывать не менее 2,5 км сетей. Для сокращения общего уровня изношенности сетей объемы работ по замене сетей должны быть больше указанного значения.

Отсутствие в рассматриваемом периоде аварий на сетях водоотведения не гарантирует исключение попадания неочищенных сточных вод в грунт. В отличие от сетей водоснабжения аварийное состояние канализационных сетей не всегда может проявляться. Приборный учет сточных вод на границах с абонентами и на выходе из сетей отсутствует. Поэтому, учитывая схожие сроки и условия эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, допустимо сопоставлять масштабы воздействия на окружающую среду (с поправкой на качественный состав вод) вследствие повышенного износа коммунальной инфраструктуры.

Показатель энергоемкости водоотведения и очистки сточных вод в 2009 году превышал аналогичный показатель 2008 года, что может быть связано со снижением общей эффективности использования установленной мощности из-за сокращения объемов пропуска сточных вод. При снижении объемов пропуска сточных вод перепад нагрузок на систему водоотведения может увеличиться, в результате чего удельный расход электроэнергии в сфере водоотведения и очистки сточных вод также увеличится. В целях адаптации работы канализационных насосных станций в соответствии с текущими нагрузками представляется целесообразным предусмотреть в Программе установку частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование.

Показатели трудоемкости и производительности труда в сфере водоотведения и очистки сточных вод хуже аналогичных показателей в сфере водоснабжения. Отчасти это связано с наличием канализационных очистных сооружений, а также с бόльшим количеством насосных станций в сфере водоотведения (12 единиц против 9-и объектов в сфере водоснабжения, включающих 4 водозаборных узла и 5 подкачивающих насосных станций). Представляется целесообразным оптимизировать использование трудовых ресурсов в сфере водоотведения за счет автоматизации малопроизводительных насосных станций.

Высокие показатели трудоемкости и энергоемкости существенно увеличивают издержки в сфере водоотведения и очистки сточных вод. Высокий уровень износа канализационных сетей повышает риск возникновения аварийных ситуаций в Соликамском городском округе и негативно отражается на экологическом состоянии окружающей среды, в первую очередь почвы. Недостаточная очистка сточных вод на канализационных очистных сооружениях также увеличивает издержки, связанные с обязательными экологическими платежами.

Сравнение систем коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод Соликамского городского округа со среднеотраслевым уровнем развития показало следующее (таблица 16).

Таблица 16

| Наименование индикатора | Соликамск | Пермь | Пермский край (городские поселения) | Ижевск | Йошкар-Ола | Киров | Приволжский федеральный округ (городские поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0,05 | 0,03 | 0,10 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 53 | 75 | 49 | 64 | 64 | 66 | 41 |
| Индекс замены сетей, % | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,3 |
| Уровень загрузки головных сооружений, % | 84 | 78 | 67 | 93 | 60 | 78 | 61 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | н/д | 0,7 | 0,6 |
| Удельное водоотведение, куб.м/чел. в мес. | 6,2 | 6,7 | 5,9 | 8,8 | н/д | 8,2 | 6,9 |
| Энергоемкость производства, кВт-ч/куб.м | 0,37 | 0,75 | 0,77 | 0,61 | 0,71 | 0,95 | 0,79 |
| Трудоемкость производства, чел./км | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
| Производительность труда, тыс. куб.м/чел. в год | 81 | 120 | 57 | 141 | 43 | 71 | 60 |
| Доля нормативно очищенных сточных вод, % | 0 | 0 | 21 | 100 | 100 | 96 | 45 |

По показателям энергоемкости и аварийности на сетях в Соликамском городском округе наблюдаются наилучшие значения относительно среднего уровня по Пермскому краю и Приволжскому федеральному округу, а также в ряде сравниваемых городов. При этом сложившееся на настоящий момент состояние сетей водоотведения свидетельствует о наличии высокого риска возникновения аварий.

Выборочное наблюдение показывает характерный для всей отрасли в целом недостаточный уровень обновления сетей водоотведения. Так, в Соликамском городском округе в 2009 году замена сетей водоотведения не производилась, что не способствует повышению надежности инфраструктуры.

Доля нормативно очищенных сточных вод в Соликамском городском округе является одной из самых низких. Показатели трудоемкости и производительности труда в Соликамском городском округе являются средними среди сравниваемых показателей по городским поселениям.

В целом, сравнительный анализ показывает, что работа системы водоотведения и очистки сточных вод в Соликамском городском округе характеризуется как низкоэффективная, что в конечном счете негативно отражается на доступности услуг для населения и низком уровне надежности системы.

Низкая эффективность водоотведения и очистки сточных вод выражается, прежде всего, в соотношении затрачиваемых ресурсов (трудовых, энергетических, материальных) и получаемом результате – в водный объект сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды.

Доля расходов на оплату водоотведения и очистки сточных вод в совокупном доходе населения Соликамского городского округа составляет 0,4%, что является одним из самых низких показателей по отрасли (ниже только в гг. Перми и Ижевске – 0,3%). В среднем по Пермскому краю и Приволжскому федеральному округу данный показатель составляет 0,6%.

Взимаемый с потребителей тариф на водоотведение учитывает как услуги по перекачке сточных вод, так и их очистку. Фактически потребителями оплачивается эксплуатация канализационных очистных сооружений, которые не обеспечивают надлежащей очистки сточных вод. В этой связи показатель доли расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения по Соликамскому городскому округу необходимо соотносить лишь с расходами на транспортирование сточных вод. Таким образом, сложившийся в Соликамском городском округе показатель доли расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения следует рассматривать с поправкой на достигаемый результат деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод.

Издержки, связанные с низкой эффективностью производства услуг, ограничивают возможность финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения и очистки сточных вод.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития системы централизованного водоотведения и очистки сточных вод Соликамского городского округа предусмотреть следующие мероприятия:

- замена сетей водоотведения с доведением индекса замены сетей не ниже нормативного;

- оптимизация энергопотребления на канализационных насосных станциях;

- автоматизация канализационных насосных станций;

- модернизация канализационных очистных сооружений.

### 1.4.4. Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Направления развития сферы обращения с отходами в муниципальных образованиях определяются с учетом оценки объемов образования твердых бытовых отходов. Определение годовых объемов образования  ТБО на период реализации программы комплексного развития Соликамском городском округе основывалось на следующих данных:

- численности населения в 2010 году и прогнозируемой численности населения на период 2011-2016 гг.;

- объемов образования ТБО от объектов городской инфраструктуры, которые  определялись  исходя из характеристик  существующих объектов в 2010 году. Прогнозный объем образования определялся  с учетом вновь строящихся объектов на период 2011-2016 гг. исходя из удельной потребности в расчете на 1000 жителей согласно Генеральному плану Соликамского городского округа на первую очередь;

- нормы накопления ТБО на территории Соликамского городского округа, утвержденные постановлением Главы города Соликамска Пермского края от 17.10.2007 г. № 1721;

- Исходя из прогнозного объема образования ТБО мощность объекта утилизации (захоронения)  на период 2011-2016 г. должна обеспечивать прием не менее 224  тыс. куб.м ТБО в год (таблица 17).

Таблица 17

Расчет прогнозного объема образования ТБО на период 2010-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Численность населения городского округа | чел. | 95785 | 94778 | 93774 | 92773 | 91774 | 90777 | 89782 |
| 2 | Норма накопления ТБО | куб.м /чел. | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО | - | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
| 4 | Годовой объем образования ТБО от населения | тыс. куб.м | 123,6 | 126,0 | 128,4 | 130,9 | 133,4 | 135,9 | 138,5 |
| 5 | Средняя плотность ТБО | кг/куб.м | 183 | 181 | 179 | 178 | 176 | 174 | 172 |
| 6 | Ежегодный рост массы образования ТБО | - | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| 7 | Годовая масса образования ТБО от населения | тн | 22612 | 22799 | 22982 | 23293 | 23472 | 23647 | 23818 |
| 8 | Объем образования ТБО от объектов городской инфраструктуры | тыс. куб.м | 103,1 | 107,9 | 111,5 | 114,3 | 117,3 | 124,4 | 125,2 |
| 9 | Доля от объемов образования ТБО от объектов городской инфраструктуры от общего объема |  | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 |
| 10 | Средняя плотность ТБО | кг/куб.м. | 138 | 136 | 135 | 134 | 133 | 131 | 130 |
| 11 | Годовая масса образования ТБО от объектов городской инфраструктуры | тн | 14195 | 14720 | 15077 | 15309 | 15568 | 16355 | 16298 |
| 12 | Объем образования ТБО, всего | тыс. куб.м | 227 | 234 | 240 | 245 | 251 | 260 | 264 |
| 13 | Масса образования отходов в Соликамском городском округе, всего | тн | 36807 | 37518 | 38059 | 38602 | 39040 | 40002 | 40115 |

Твердые бытовые отходы Соликамского городского округа вывозятся на существующую свалку, расположенную в пределах городской черты в пос. Карналлитовый.

Площадь свалки составляет 24,2 га. На свалке осуществляется прием  отходов 4-5 класса опасности.

Свалка введена в эксплуатацию в 1965 году. Срок окончания эксплуатации – 2017 г.

Уровень подземных вод находится на глубинах 6,0 – 15,2 м от поверхности земли (абс. отм. 118,77-120,97)

Ближайшие дома расположены на расстоянии 0,5 км от свалки. На расстоянии 300 м к северо-востоку и северо-западу расположены садовые участки.

Характеристика  свалки приведена в таблице 18.

Таблица 18

Характеристика существующей свалки

| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лимит размещения отходов на существующей свалке всего, тыс. куб.м. | 4 043,3 |
| 2. | Вместимость существующей свалки, тыс. тонн | 1 010,8 |
| 3. | Годовой объем захоронения по проекту, тыс. куб.м | 137,9 |
| 4. | Глубина заполнения, м | 10-15 |
| 5. | Высота поверхности, м | 10-12 |
| 6. | Количество участков складирования ТБО (ед.) | 2 участка |
| 7. | Размеры (м*м) и площадь каждого участка складирования ( га) по очередям | Ι – 8,37 га; ΙΙ – 6,56 га |
| 8. | Площадь участков, на которых проводится (или проведена) рекультивация | Ι – 8,37 га; ΙΙ – 6,56 га – проводится рекультивация и складирование ТБО |

В настоящее время на свалке осуществляется система контроля за влиянием свалки  ТБО на окружающую среду, включающая производственный экологический контроль за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, мест размещения отходов, подземных вод, почв.

Существующие объекты на свалке ТБО приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Объекты | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Административное бытовое помещение | 2 бытовых вагончика |
|  | Объем, куб.м | 54 |
|  | Площадь, кв.м. | 18 |
| 3. | Контрольно-пропускной пункт |  |
|  | Объем, куб.м | 20 |
|  | Площадь, кв.м. | 8 |
| 9. | Ограждение |  |
|  | Протяженность, п.м. | 2 000 |
| 12. | Контрольно-смотровые колодцы | скважины |
|  | Количество единиц | 3 |
|  | Глубина, м | 10 |
| 13. | Контрольно-дезинфицирующая ванна |  |
|  | Глубина | 0,5 м |
| 17. | Пруды-испарители | пруд-усреднитель |
|  | Объем, куб.м | 60 тыс. |
| 21. | Дорожные плиты к полигону |  |
|  | Размеры, м*м | 2*6 |

Характеристика процесса захоронения  ТБО на свалке  приведена в таблице 20.

Таблица 20

Характеристика процесса захоронения на свалке ТБО

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО в сутки | куб.м | 612,9 |
| 2 | Длина рабочей карты | м | 100 |
| 3 | Ширина рабочей карты* | м | 5-10 |
| 4 | Высота слоя ТБО* | м | 2 |
| 5 | Объем складирования ТБО на 1 рабочей карте в сутки 1 слоем | куб.м | 612,9 |
| 6 | Кол-во слоев ТБО в сутки | ед. | 1 |
| 7 | Кол-во рабочих карт, используемых в сутки | ед. | 1 |
| 8 | Коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО* | - | 0,25 |
| 9 | Кратность прохода бульдозера по одному месту, обеспечивающая необходимый К уплотнения* | раз | 2 - 4 |
| 10 | Время работы полигона в сутки | Час. | 12 |

На балансе МКУП «Городское хозяйство» автотехника не числится. Вся техника, выполняющая работы на городской свалке,  привлекается по договорам подряда.

Существующая свалка ТБО не отвечает санитарным требованиям, поскольку размещена с нарушением санитарного разрыва от жилой застройки. Разработан проект рекультивации существующего полигона, предусматривающий его рекультивацию с одновременной эксплуатацией объекта.

До марта 2011 года согласно решению Соликамского городского суда Пермского края (от 21 августа 2008 г.)  городская свалка в поселке Карналлитовый должна быть выведена из эксплуатации, а орган местного самоуправления должен организовать место сбора и захоронения отходов за пределами населенного пункта.

На городской свалке  практически постоянно ведутся рекультивационные работы: уплотнение отходов, изоляция отходов — с этой целью в 2010 году было закуплено 4 тыс. 200 кубометров грунта, систематические работы по планированию участков.

Ведется мониторинг состояния подземных и поверхностных вод (в 2010 году на территории полигона были  пробурены  две скважины для забора проб грунтовых вод), почвы, воздуха, один раз в год снимаются показания по шуму и радиации. Кроме того, систематически выполняются работы по предотвращению и ликвидации возгораний на территории свалки. В 2007 году для тушения пожаров была приобретена мотопомпа. За последние три года на площадях городского полигона ТБО не было зафиксировано ни одного длительного пожара. Все возникающие очаги возгорания ликвидируются в течение 24 часов.

На свалке размещены специальные площадки  под твердые бытовые отходы и под строительный мусор, на КПП осуществляется входной контроль — проверяют не только документацию, но и — с помощью специальной вышки —  внешнее соответствие того мусора, который ввозится, тому, что  отмечен в документах.

На сегодняшний день территория полигона полностью распланирована, отработанные и уплотненные участки засыпаны грунтом.

После закрытия  объекта необходимо время на стабилизацию – 2 года.  Далее  проводятся работы по рекультивации участка складирования, предусматривающего укладку профильтрационного экрана поверхности полигона (технический этап рекультивации), а также проведение биологического этапа рекультивации. С учетом очередей эксплуатации городской свалки работы по рекультивации  осуществляются по очередям: с 2011 года – рекультивация первой очереди на площади 8,37 га, после окончания приема ТБО  и стабилизации  тела свалки - рекультивация второй очереди на площади 6,56 га.

Работы по рекультивации  выполняются в 2 этапа – технический и биологический. Биологический этап  выполняется в течение 4-х лет.  С учетом  периода разработки  программы комплексного развития (до 2016 г.)  на период 2017-2019 гг. необходимо будет предусмотреть  выполнение биологического этапа на второй очереди.

В Соликамском  городском округе осуществлялся поиск нового места размещения объекта захоронения ТБО. Предварительно было выбрано предполагаемое место размещения нового полигона  по захоронению твердых бытовых отходов - урочище Кувалдино в Соликамском районе. На местности  были проведены геолого-изыскательские работы, завершены лабораторные исследования. Выполнены работы по разработке технико-экономического обоснования для земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов.

Согласно официальной документации, местоположение планируемого объекта от деревни Лобанова в Соликамском районе до площадки под новый полигон ТБО (60 га в урочище Кувалдино) — полтора километра к югу.

По результатам проведения работ на местности было определено, что  предварительно площадка удовлетворяет требованиям к полигону ТБО (в том числе и санитарно-эпидемиологическим) — грунтовые воды расположены глубоко, плотность глиняного слоя — более восьми метров, что служит естественным профильтрационным основанием, которая не даст продуктам разложения мусора проникнуть в грунтовые воды.

Урочище Кувалдино — территория частная, на сегодняшний день ее собственник — СПК «Северный». На сегодняшний день достигнута предварительная договоренность о выкупе этого участка администрацией Соликамска.

В настоящее время проект строительства объекта находится на согласовании с Роспотребнадзором. Следующим этапом является разработка проектно-сметной документации.

Вместе с этим, распоряжением правительства Пермского края от 15.06. 2009 года № 59-рп утверждена концепция долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2010-2014 годы» (далее – программа).

Согласно Программе  в Соликамском городском  округе предусмотрено размещение мусоросортировочного комплекса  и дальнейшее захоронение  балластных фракций на полигоне ТБО г. Березники.

Полигон ТБО г. Березники   расположен на площади 50 га. Освоение проектной мощности  намечается в три очереди, с выделением первой очереди двух пусковых комплексов.

В г. Березники 10 сентября 2010 г. запущена первая очередь нового полигона ТБО. Согласно мероприятий Концепции в 2011 году предполагается строительство второй очереди первого пускового комплекса полигона захоронения ТБО и ПО в г. Березники. Стоимость строительства составляет 72 млн. руб. с финансированием из бюджета Пермского края (75%).

Создание межмуниципальных полигонов по захоронению ТБО или балластных фракций («хвостов») приведет  к увеличению дальности перевозки транспортируемых отходов, образуемых в г. Соликамск до г. Березники. Расстояние между г. Соликамском до г. Березники  (от границы муниципальных образований) составляет  около 25 км.

Как показывает практика, при дальности вывоза ТБО больше 20 км значительный экономический и экологический эффект может быть получен при внедрении двухступенчатой системы транспортировки отходов с использованием мусороперегрузочных станций  (далее – МПС) и большегрузных мусоровозов.

Технические характеристики современных станций перегруза (их производительность и стоимость) указывают на целесообразность их внедрения  при суточных объемах образования отходов  не менее 140 куб.м. (10 тыс. тонн/год). В Соликамском городском округе ежедневный объем образования по расчетам составляет не менее 640 куб.м/сутки.

Учитывая   значительные капитальные вложения в строительство  нового объекта захоронения  (строительство нового полигона - 10-13  млн. руб./га, последующая рекультивация - 10-12 млн. руб./1 га) необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО.

Одним из показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их утилизации.

Произошедшие в последние годы изменения состава и свойств ТБО (сокращение содержания пищевых отходов, увеличение содержания полимерной и алюминиевой тары, ламинированного картона и др.) усложняют технологию как сжигания, так и компостирования.

Наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО, предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на полигоне.

Сортировка бытовых отходов - этот технологический процесс предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Конечной продукцией будут являться отсортированные по видам отходы, готовые для вторичной переработки: макулатура (бумага, картон), полиэтиленовые отходы, текстиль, стеклобой, жесть цветная и черная.

Строительство мусоросортировочного комплекса ТБО (далее по тексту - МСК)  с дальнейшей перегрузкой хвостов в большегрузные транспортные средства имеет следующие преимущества по сравнению с захоронением отходов на полигонах ТБО:

- уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичных материалов;

- сокращение транспортных расходов на транспортировку балластных фракций за счет  уплотнения и большей вместимости транспортных средств (временные затраты на вывоз отходов, эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов);

- получение дохода от реализации отобранного в результате сортировки вторсырья.

Мощность проектируемой МСК должна соответствовать  прогнозному объему и массе ТБО от населения и организаций населенных пунктов, которые будут обслуживаться данным комплексом.

Прогнозная масса  образования ТБО в Соликамском городском округе на период 2011-2016 гг. составит  37,5-40,1 тыс. тонн.

Учитывая годовые объемы образования твердых бытовых отходов в Соликамском городском округе предлагается следующая схема сортировки ТБО:

- Функцию сбора твердых бытовых отходов выполняют мусоровозы с небольшой грузоподъемностью, которые  везут отходы на мусоросортировочный комплекс, расположенный на территории существующего полигона ТБО.

- Собирающий мусоровоз выгружает ТБО на бетонированную площадку приемного отделения МСК;

- На площадке приемного отделения производится ручной отбор крупногабаритных отходов и металлолома; отобранные ресурсы  собираются и вывозятся к объектам их переработки;

- Далее ТБО загружают  на подающий пластинчатый конвейер, который  предназначен для транспортирования и подъема твердых отходов к месту дальнейшей переработки.

- Для удаления  грязи и мелких фракций из потока принимаемых отходов ТБО транспортируется в сепаратор динамический.

- Далее ТБО поступают на сортировочный конвейер с ручной сортировкой, где сортируются в специальные отсеки. Отсортированные фракции   вторичных ресурсов  загружают в пресс вручную.

- Загрузка балластных фракций в станционарный пресс-компактор осуществляется при помощи конвеерной линии. При этом отходы попадают непосредственно в загрузочную камеру компактора или приемный бункер, соединенный с компактором мусоросборным рукавом. Пресс-компактор  предназначен для сбора и прессования легких фракций твердых бытовых отходов. Он обеспечивает уплотнение мусора в 3-6 раза. После уплотнения мусор выталкивается в загрузочное окно специального сменяемого пресс-контейнера объемом 30,5 куб. м.

Применение в комплексе с дробилкой, позволяет эффективно перерабатывать крупногабаритный мусор. Коэффициент уплотнения после дробления и прессования достигает 4х.

Сменяемые  контейнеры перевозятся спецавтомобилями КАМАЗ МСК-Т, МАЗ МСК-Т-16, МЗКТ-МСК.  На стадии пересыпки они позволяют  вместо 27 м3 отходов вывозить трехосными МАЗ до 90 м3 за ходку и до 120 м3 четырехосными  КАМАЗ МСК Т, МЗКТ МСК-Т. При применении транспортных машин в составе автопоезда, на свалку может транспортироваться до 250 м3 отходов. А мусоровозы большой грузоподъемности выполняют функции транспортирования ТБО со станции перегрузки на места утилизации.

Крупногабаритные отходы вывозятся в тех же контейнерах.

Строительство мусоросортировочного комплекса с дальнейшей перегрузкой  балластных фракций («хвостов») в большегрузные спецмашины позволит качественно улучшить систему вывоза бытовых отходов, а также достичь экономического эффекта при транспортировке отходов на большие расстояния.

Сбор и утилизация бытовых отходов в жилых зданиях, содержащих ртуть

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  предусмотрен переход на  применение энергосберегающих ламп, которые  в том числе содержат ртуть. В связи с этим их количество  в многоквартирных домах  в ближайшее время значительно возрастет.

При полном испарении 60-80 гр. ртути, высвободившейся при нарушении целостности всего 1 тысячи люминесцентных ламп, происходит загрязнение воздуха в объёме 25 млн. м3 с концентрацией паров ртути, в 10 раз превышающей предельно допустимые нормы– 0,0003 мг/м3.

Законодательством Российской Федерации запрещается вывоз ртути и ее отходов, а также ртутьсодержащих приборов на свалку и другие не согласованные места.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждены постановлением Правительства  Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждается государственная программа, которая подлежит реализации с 1 января 2011 года.

Оценка объемов образования ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы) приведена в таблице 21 на период до 2016 г. в уровне цен 2010 г.

Таблица 21

Оценка объемов образования ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы)

| Показатели | 2010 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения жильем (кв.м/чел.) | 20,8 | 24,11 |
| Кол-во ламп на среднюю обеспеченность жильем, шт. | 6,24 | 7,2 |
| Кол-во населения, тыс.чел. | 96,22 | 89,8 |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | 2027,2 | 2164,9 |
| Кол-во ламп, шт. | 608160 | 649470 |
| Срок эксплуатации 1 лампы, час. | 6000 | 6000 |
| Среднее кол-во часов горения лампы в год, час. | 1807 | 1807 |
| Кол-во ламп в год, шт. | 183157,5 | 195598,7 |
| % использования ламп населением | 20 | 90 |
| Кол-во утилизируемых ламп в год, тыс.шт. | 36,6 | 176,0 |

Извлечение ртути из ламп осуществляется методом демеркуризации. Установка обезвреживания ртутьсодержащих ламп «Экотром-2» мод.150-300 компании  ООО "НПП ЭКОТРОМ" предназначена для разделения компонентов ртутьсодержащих ламп.

Установка «Экотром-2» мод.150-300 разработана для обезвреживания лишь того, что загрязнено, т.е. внутренние поверхности ламп и люминофор, оставляя колбу лампы целой. Для этого лампы освобождаются от цоколей, уравнивается давление воздуха в лампе с окружающей средой, а люминофор выдувается из лампы сжатым воздухом в систему очистки газов.

Перемещаемое приспособление нанесения на поверхность ламп термических или механических рисок позволяет использовать установку в широком диапазоне

- прямые люминесцентные лампы до 300 шт./час;

- энергосберегающие лампы и горелки до 400 шт./час;

- люминофор – в процессе работы;

- сыпучие материалы (сорбенты, земли) и бой ламп – до 40 кг/час.

Все продукты обезвреживания ламп и горелок IV класса опасности удаляются на полигоны бытовых отходов.

На основании мероприятий, предусмотренных концепцией долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2010-2014 годы» и Генеральным планом Соликамского городского округа на период 2011-2016 гг., программой комплексного развития Соликамского городского округа предусматриваются следующие мероприятия в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами:

- Рекультивация существующей городской свалки.

- Строительство мусоросортировочного комплекса с последующим уплотнением балластных фракций при перегрузке в  спецмашины для вывоза на объект захоронения ТБО.

- Установка демеркуризационной установки на территории мусоросортировочного комплекса.

### 1.4.5. Электроснабжение

Поставка электроэнергии для потребителей Соликамского городского округа осуществляется от Пермской энергосистемы и Соликамских ТЭЦ (СТЭЦ-12 и СТЭЦ-11) посредством подстанций (далее также – п/ст).

Основные характеристики подстанций системы электроснабжения Соликамского городского округа представлены в таблице 22.

Таблица 22

Характеристика подстанций системы электроснабжения Соликамского городского округа

| №№ п/п | Наименование и номер подстанции | Напряжение, кВ | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Бумажная» | 220/110/35/10 | Район «Клестовка» |
| 2 | «Рудник» | 110/35/6 | Южный район |
| 3 | «Соликамск» | 110/35/10/6 | Южный и Центральный районы |
| 4 | ГПП-1 СТЭЦ-12 | 110/35/6 | Северный район |
| 5 | «Соликамск-Городская» | 35/6 | Центральный район |
| 6 | «Карналлит» | 35/6 | Карналлитовый район |
| 7 | «Боровск» (промзона завода «Урал») | 35/6 | Северный район |

П/ст «Бумажная» подключена по воздушной линии (далее – ВЛ) 220 кВ «Яйва – Бумажная» к Яйвинской ГРЭС-16 и по ВЛ 220 кВ «Северная – Бумажная» от п/ст «Северная».

П/ст «Соликамск» подключена по ВЛ 110 кВ «Яйва – Соликамск» от Яйвинской ГРЭС-16, по двухцепной ВЛ 110 кВ «Титан – Соликамск» от п/ст 220/110/10 кВ «Титан» (г. Березники) и по ВЛ 110 кВ «Бумажная – Соликамск» от п/ст «Бумажная».

П/ст «Соликамск-Городская» подключена по ВЛ 35 кВ от п/ст «Соликамск» и по ВЛ 35 кВ «Бумажная – Город» от п/ст «Бумажная».

П/ст «Карналлит» и п/ст «Рудник» подключены от двухцепной ВЛ 110 кВ «Титан – Резвухино».

П/ст «Соликамск» связана с ГПП-1 СТЭЦ-12 по ВЛ 110 кВ.

От п/ст «Бумажная» электроэнергия передается по: двухцепной ВЛ 110 кВ на п/ст «Красновишерск», двухцепной ВЛ 110 кВ  - на п/ст «Резвухино», двухцепной ВЛ 110 кВ - на п/ст «Биржа», двухцепной ВЛ 110 кВ - на СТЭЦ-12, ВЛ 110 кВ - на п/ст «Соликамск», ВЛ 110 кВ  - на п/ст «Тюлькино», двухцепной ВЛ 35 кВ  - на п/ст «Половодово», двухцепной ВЛ 35 кВ  - на п/ст «Тохтуево», ВЛ 35 кВ на п/ст «Соликамск-Городская».

П/ст «Боровица» (п. Тохтуево) подключена от ГПП-1 СТЭЦ-12 кабельными линиями (далее также – КЛ) 35 кВ.

Передачу электроэнергии в Соликамского городского округа  осуществляет ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» по электрическим сетям, эксплуатируемым на правах аренды (договор с МУП «Городские коммунальные электрические сети (далее – МУП «ГКЭС»)).

Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 10/6/0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередач (воздушных и кабельных) на 01.09.2010 г. составляет 431,32 км, в том числе по уровням напряжения:  ВЛ 0,4 кВ – 116,85 км, ВЛ 6 кВ – 27,18 км, ВЛ 10 кВ – 4,76 км, КЛ 0,4 кВ – 141,66 км, КЛ 6 кВ – 107,18 км, КЛ 10 кВ – 17,69 км, КЛ 35 кВ – 6 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные и кабельные линии.

Распределение электрической нагрузки осуществляется через 5 распределительных пунктов (далее также – РП).

Потребительские трансформаторные подстанции (далее также – ТП) одно- (47 %) и  двухтрансформаторные (53 %). Общее количество трансформаторов - 258 с общей установленной мощностью 100 МВт.

Данные о техническом состоянии элементов системы электроснабжения Соликамского городского округа  представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование элементов системы электроснабжения | Уровень износа, % |
| --- | --- |
| Трансформаторы | 42 |
| Оборудование РП | 98 |
| Оборудование ТП | 66 |
| Здания РП, ТП | 59 |
| Воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ | 58 |
| Кабельные линии 0,4 -35 кВ | 64 |

Наибольшим уровнем износа характеризуется оборудование (в основном щитовое) РП. Большой удельный вес низковольтных электрических сетей эксплуатируются дольше нормативного срока (свыше 25 лет). Данный фактор обуславливает высокий уровень технологических потерь: фактическое его значение в 2009 г. составило около 30 % (от отпуска в сеть), что в 2 раза выше нормативного значения (около 15 %).

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Таким образом, для увеличения надежности системы электроснабжения потребителей Соликамского городского округа  необходима модернизации существующих трансформаторных и распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий.

Кроме того, в Соликамском городском округе существует дефицит электрической мощности, в том числе связанный с вводом объектов нового строительства.

По информации МУП «ГКЭС» к настоящему времени для подключения новых объектов в строящемся районе «Клестовка» отсутствуют необходимые мощности. Для подключения новых потребителей в районах точечной застройки также необходимо строительство понижающих трансформаторных подстанций (6/0,4 кВ), новых линий электропередач.

Потребление электроэнергии в городе составляет 119733 тыс. кВтч (существующая нагрузка присоединенных потребителей - 30,1 МВА).

Перспективная нагрузка систем электроснабжения на период до 2016 гг. составит 20,073 МВт.

Таким образом, основными проблемами в функционировании и развитии системы электроснабжения Соликамского городского округа являются:

1) дефицит мощностей оборудования и сетей, как в части обеспечения существующих потребителей, так и планируемых к строительству объектов;

2) высокий износ сетей и оборудования РП, ТП.

В связи с высокой степенью износа электрического оборудования и сетей для надёжного электроснабжения потребителей в соответствии с требуемыми категориями надёжности электроснабжения необходимо включение в программу комплексного развития мероприятий по модернизации электросетевого оборудования (с увеличением сечения проводов) и замене изношенных линий электропередач.

Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов городской инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству новых подстанций с различным уровнем напряжения (35/6 кВ, 6/0,4 кВ) и прокладке новых электрических сетей (воздушных и кабельных линий электропередач напряжением 0,4-35 кВ).

Также для обеспечения подключения новых потребителей необходимо провести мероприятия по строительству новых трансформаторных подстанций.

### 1.4.6. Газоснабжение

Газоснабжение Соликамского городского округа осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в город по газопроводу-отводу Ø 530 мм от МГ «Игрим – Серов – Н. Тагил – Чусовой – Пермь» через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в восточной части города.

Природный газ поступает к городским потребителям от ГРС по газопроводу высокого давления через газорегуляторные пункты (ГРП). Система газоснабжения в городе принята двухступенчатой: высокое давление – низкое давление.

Эксплуатацию газопроводов и газопотребляющих установок осуществляет Соликамское управление Березниковского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Газораспределительная система города характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

В системе газораспределения эксплуатируется 14 ГРП, 60 ГРПШ.

Протяженность газопроводов высокого давления по городу составляет 64,5 км. Протяженность газопроводов низкого давления составляет 101,8 км.

Потребление природного газа в целом по городскому округу за 2009 г. составило 540,7 млн. нм3, основными потребителями природного газа являются промышленные предприятия – более 90%, в жилищной сфере потребляется не более 3% газа. Структура потребления газа за 2009г. по группам потребителей представляется в следующем виде:

- жилищная сфера – 10,3 млн. нм3;

- промышленные предприятия – 506,6 млн. нм3;

- прочие потребители – 23,8 млн. нм3.

Планируемое потребление природного газа в жилищной сфере в 2010г. составит 12,9 млн. нм3, по отношению к 2007г. объем потребления увеличится в 2 раза.

Природным газом газифицировано на 01.01.2010г. 33636 квартиры, 975 домов частного сектора и 75 организаций (промышленные предприятия, учреждения, другие). Приборный учет потребления газа по многоквартирным домам не осуществляется.

Часть населения снабжается сжиженным углеводородным газом (СУГ). Газоснабжение потребителей города СУГ производится с ГНС г. Березники.

В системе газоснабжения Соликамского городского округа, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе городского округа объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- переключение потребителей СУГ на природный газ;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития системы газоснабжения Соликамского городского округа предусмотреть следующие мероприятия:

- строительство второй нитки газопровода до ГРС-2 «Березники – Соликамск»;

- перенос участков газопровода высокого давления с территорий планируемой застройки в районе «Клестовка»;

- строительство газораспределительных пунктов;

- строительство сетей газоснабжения для подключения объектов нового строительства.

Установка приборов учета газа у потребителей должна реализовываться в рамках программы энергосбережения.

### 1.4.7. Автомобильные дороги

В муниципальной собственности Соликамского городского округа находится 280 км дорог, в том числе протяженность дорог с твердым покрытием составляет 131 км. Также, через город проходит автомобильная магистраль регионального значения Березники – Красновишерск, по которой курсирует транзитный транспорт в гг. Пермь, Красновишерск, Березники, Чердынь, Ныроб и др.

Характерной особенностью Соликамского городского округа является территориальная разобщенность жилых и производственных зон, в связи с чем роль внутригородского транспортного сообщения в таких условиях особенно важна.

Существующая линейная плотность автомобильной дорожной сети в Соликамском городском округе составляет 1,6 км/кв. км. В ряде городских поселений Пермского края данный показатель составляет: г. Пермь – 1,4 км/кв. км; г. Березники – 0,7 км/кв. км; г. Кунгур – 0,8 км/кв. км. Таким образом, в Соликамском городском округе плотность автомобильной дорожной сети является одной из наиболее высоких, что свидетельствует о значительной территориальной разобщенности функциональных зон городского округа по сравнению с другими городами.

В соответствии с нормами проектирования городских и сельских поселений плотность линий наземного общественного пассажирского транспорта должна составлять 1,5 - 2,5 км/кв. км. Применительно к Соликамскому городскому округу единственным видом внутригородского общественного транспорта являются автобусы и маршрутные такси, следовательно плотность автомобильной дорожной сети должна быть не ниже указанной плотности линий наземного общественного пассажирского транспорта. При этом следует отметить, что нормы проектирования городских и сельских поселений, разработанные в конце прошлого столетия, не могли учитывать значительного роста числа собственных автомобилей у населения (в 2005 году по отношению к 2000 году рост более, чем в 1,7 раза).

Также следует отметить, что рост числа частных автомобилей в Соликамском городском округе превышает среднекраевой уровень: число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в городе на конец 2005 года  составляло 143,1 автомобиля при среднекраевом показателе 132,0 автомобиля.

Увеличение количества личного автомобильного транспорта обусловлено как ростом благосостояния населения и повышением доступности приобретения автомобилей, так и необходимостью решения транспортной проблемы в условиях прекращения регулярного судоходного сообщения между Соликамским городским округом и г. Березники, авиа- и пригородного железно-дорожного сообщения с г. Пермью.

Как указывалось выше, через Соликамский городской округ проходит автомобильная магистраль регионального значения Березники – Красновишерск, где в связи с прекращением поставок грузов речным транспортом также значительно вырос поток грузового транспорта, что значительно увеличивает нагрузку на дорожную сеть городского округа.

Значительный рост автомобильного потока на территории Соликамского городского округа негативно отразился на безопасности дорожного движения, экологической обстановке в жилых зонах, в том числе шумовом загрязнении.

Таким образом, сеть автомобильных дорог Соликамского городского округа не отвечает современным требованиям и нуждается в существенном увеличении протяженности и совершенствовании организации транзитного и локального транспортного сообщения. Генеральным планом предусмотрено строительство новых участков магистральных улиц для оптимизации транспортной системы города в целом и обеспечения задела для развития улично-дорожной сети на вновь осваиваемых и планируемых к освоению территориях до 2025 года.

Для детальной проработки намеченных генеральным планом проектных решений с учетом фактически складывающихся тенденций развития городского округа представляется целесообразным предусмотреть в Программе мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реализацию данных решений.

# 2. Цель и основные задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также сети городских автомобильных дорог Соликамского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. развитие систем теплоснабжения;

2. развитие систем водоснабжения;

3. развитие систем водоотведения и очистки сточных вод;

4. утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов;

5. развитие систем электроснабжения;

6. развитие систем газоснабжения;

7. развитие автомобильных дорог.

Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа. На первом этапе предусматриваются организационные мероприятия, в том числе:

- разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- рассмотрение механизмов муниципально-частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- определение бюджетных источников финансирования Программы;

- согласование условий кредитования развития инфраструктуры городского округа.

На втором этапе предусматривается широкомасштабная реализация технических мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов реализации Программы.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития Соликамского городского округа, характеризующиеся развитием жилищного строительства;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высокой степенью физического износа;

- перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса Соликамского городского округа.

Цель и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов сгруппированных следующим образом:

- целевые индикаторы в области теплоснабжения;

- целевые индикаторы в области водоснабжения;

- целевые индикаторы в области водоотведения и очистки сточных вод;

- целевые индикаторы в области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- целевые индикаторы в области электроснабжения;

- целевые индикаторы в области газоснабжения.

Значения целевых индикаторов реализации программы приведены в приложении 1. Данные индикаторы отражают основные результаты реализации Программы на период до 2016 гг.

# 3. Система программных мероприятий

Таблица 24

Система мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Соликамск на 2011 - 2016 гг.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятий |  | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Задача №1. Развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Перевод теплоснабжения домов ул. Ломоносова, 36 от тепловых сетей м/р №3 (в связи со строительством котельной на «Клестовке») |  | МУП "Теплоэнерго" | 900 |  | 900 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 1.1.2. | Устройство автономной системы теплоснабжения противотуберкулезного диспансера (в связи со строительством котельной на «Клестовке») |  | МУ «УКС» | 7513 |  | - | 7 513 |  | - |  | - | - |  | - |
| 1.1.3. | Модернизация сетей теплоснабжения южной части г. Соликамска с переводом на муниципальную котельную |  | МУП "Теплоэнерго" | 3381 |  | - | 3 381 |  | - |  | - | - |  | - |
| 1.1.4. | Модернизация сетей теплоснабжения по ул. 20-летия Победы с изменением способа прокладки на подземный в непроходном канале |  | МУП "Теплоэнерго" | 3566 |  | 1 688 | 1 878 |  | - |  | - | - |  | - |
| 1.1.5. | Автоматизация ЦТП-1 и ЦТП-2 мкр. "Клестовка" |  | МУП "Теплоэнерго" | 5943 |  | 2 813 | 3 130 |  | - |  | - | - |  | - |
| 1.1.6. | Устройство автономного теплоснабжения лыжной базы «Снежинка» (в связи со строительством котельной на «Клестовке») |  | МУ «УКС» | 2787 |  | - | - |  | 2 787 |  | - | - |  | - |
| 1.1.7. | Модернизация тепловых сетей путем замены на новые с применением энергосберегающих технологий |  | МУП "Теплоэнерго" | 167643 |  | 13 669 | 18 594 | 30 102 |  |  | 31 410 | 34 959 | 38 909 |  |
|  | Итого, в т.ч. |  |  | 191 733 |  | 19 070 | 34 496 | 32 889 |  |  | 31 410 | 34 959 | 38 909 |  |
|  | - бюджет Соликамского городского округа |  |  | 10 300 |  | - | 7 513 | 2 787 |  |  | - | - | - |  |
|  | - внебюджетные источники (привлеченные средства (инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию) |  |  | 181 433 |  | 19 070 | 26 983 | 30 102 |  |  | 31 410 | 34 959 | 38 909 |  |
| - Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство магистральной сети к новым микрорайонам р-на "Клестовка" |  | ООО "ЭкоСтэп" | 53438 |  | - | - |  | 53 438 |  | - | - |  | - |
| 1.2.2. | Строительство внутриквартальной тепловой сети в новых микрорайонах р-на "Клестовка" |  | ООО "ЭкоСтэп" | 48137 |  | - | - |  | 22 781 |  | 25 356 | - |  | - |
| 1.2.3. | Строительство тепловых сетей для подключения объектов нового строительства в р-не Боровск |  | Заказчик, застройщик | 63904 |  | - | - |  | - |  | 14 658 | 23 306 |  | 25 940 |
| 1.2.4. | Строительство тепловых сетей для подключения объектов нового строительства в Центральном р-не |  | Заказчик, застройщик | 25096 |  | - | - |  | 18 814 |  | 6 282 | - |  | - |
|  | Итого, в т.ч. |  |  | 190 575 |  | - | - |  | 95 033 |  | 46 296 | 23 306 |  | 25 940 |
|  | - бюджет Соликамского городского округа |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | - внебюджетные источники |  |  | 190 575 |  | - | - |  | 95 033 |  | 46 296 | 23 306 |  | 25 940 |
|  | Итого по задаче №1: |  |  | 382 308 |  | 19 070 | 34 496 |  | 127 922 |  | 77 706 | 58 265 |  | 64 849 |
|  | - бюджет Соликамского городского округа |  |  | 10 300 |  | - | 7 513 |  | 2 787 |  | - | - |  | - |
|  | - внебюджетные источники |  |  | 372 008 |  | 19 070 | 26 983 |  | 125 135 |  | 77 706 | 58 265 |  | 64 849 |
| Задача №2. Развитие систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Перекладка сетей водоснабжения взамен изношенных |  | ООО «Водоканал» | 47839 |  | 6000 | 6678 |  | 7433 |  | 8273 | 9207 |  | 10248 |
| 2.1.2. | Автоматизация насосных установок подкачки |  | ООО «Водоканал» | 2408 |  | – | 384 |  | 428 |  | 476 | 530 |  | 590 |
| 2.1.3. | Прокладка водопровода Заречной части г. Соликамска |  | ООО «Водоканал» | 15408 |  | 15408 | – |  | – |  | – | – |  | – |
|  | Итого, в т.ч.: |  |  | 65655 |  | 21408 | 7062 |  | 7861 |  | 8749 | 9737 |  | 10838 |
|  | - бюджет Соликамского городского округа |  |  | 7704 |  | 7704 | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | - внебюджетные источники, в т.ч.: |  |  | 57951 |  | 13704 | 7062 |  | 7861 |  | 8749 | 9737 |  | 10838 |
|  | собственные средства организации коммунального комплекса |  |  | 7704 |  | 7704 | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу |  |  | 50247 |  | 6000 | 7062 |  | 7861 |  | 8749 | 9737 |  | 10838 |
| 2.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство водовода Д=400 от района Клестовка до ул. 20-летия Победы с устройством перемычки до ул. П. Коммуны. |  | ООО «Водоканал» | 11601 |  | 5490 | 6111 |  | – |  | – | – |  | – |
| 2.2.2. | Строительство сетей водоснабжения Д=100 заречной части города |  | ООО «Водоканал» | 7002 |  | – | – |  | – |  | 3314 | 3688 |  | – |
| 2.2.3. | Строительство сетей водоснабжения Д=100 в районе Клестовка |  | ООО «Водоканал» | 11305 |  | – | 5350 |  | 5955 |  | – | – |  | – |
| 2.2.4. | Строительство сетей водоснабжения Д=150 в районе ул. Ватутина |  | ООО «Водоканал» | 11341 |  | – | 4379 |  | 6962 |  | – | – |  | – |
| 2.2.5. | Строительство водопровода Д=200 по ул. 1 Мая от ул. 20 лет Победы до ул. Набережная |  | ООО «Водоканал» | 1234 |  | – | – |  | – |  | – | 1234 |  | – |
| 2.2.6. | Строительство водовода от нового водовода вдоль автодороги Соликамск-Красновишерск до пересечения ул. Р. Люксембург и ул. Черняховского |  | ООО «Водоканал» | 9371 |  | – | – |  | – |  | 4435 | 4936 |  | – |
| 2.2.7. | Строительство водовода от магистрального водовода Д=200 по ул. 20 лет Победы от ВНС Лесное. |  | ООО «Водоканал» | 3459 |  | – | – |  | – |  | 3459 | – |  | – |
| 2.2.8. | Строительство дополнительного резервуара чистой воды на территории ВНС Лесное |  | ООО «Водоканал» | 31496 |  | – | – |  | – |  | – | 14906 |  | 16590 |
| 2.2.9. | Строительство водовода от ВНС Лесное до КП в районе складов УМТС ОАО "Сильвинит" |  | ООО «Водоканал» | 5852 |  | – | – |  | – |  | – | – |  | 5852 |
| 2.2.10. | Строительство водовода Д=300 от ВНС Клестовка до комплексной застройки с закольцовкой с водоводом |  | ООО «Водоканал» | 7357 |  | – | – |  | – |  | – | – |  | 7357 |
|  | Итого, в т.ч.: |  |  | 100018 |  | 5490 | 15840 |  | 12917 |  | 11208 | 24764 |  | 29799 |
|  | - бюджет Соликамского городского округа |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | - внебюджетные источники (за счет тарифа на подключение) |  |  | 100018 |  | 5490 | 15840 |  | 12917 |  | 11208 | 24764 |  | 29799 |
|  | Итого по задаче №2: |  |  | 165 673 |  | 26 898 | 22 902 |  | 20 778 |  | 19 957 | 34 501 |  | 40 637 |
|  | - бюджет Соликамского городского округа |  |  | 7 704 |  | 7 704 | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | - внебюджетные источники |  |  | 157 969 |  | 19 194 | 22 902 |  | 20 778 |  | 19 957 | 34 501 |  | 40 637 |
| Задача № 3. Развитие систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Перекладка сетей водоотведения взамен изношенных |  | ООО «Водоканал» | 29899 |  | 3750 | 4174 |  | 4645 |  | 5170 | 5755 |  | 6405 |
| 3.1.2. | Автоматизация канализационных насосных станций |  | ООО «Водоканал» | 3298 |  | - | - |  | - | 984 |  | 1095 |  | 1219 |
| 3.1.3. | Модернизация канализационных очистных сооружений (ОСК-2) |  | ООО «Водоканал» | 286000 |  | - | 90000 |  | 96000 | 100000 |  | - |  | - |
| 3.1.4. | Замена механических решеток на ОСК-1 |  | ООО «Водоканал» | 832 |  | 394 | 438 |  | - | - |  | - |  | - |
|  | Итого, в т.ч.: |  |  | 320029 |  | 4144 | 94612 |  | 100645 | 106154 |  | 6850 |  | 7624 |
|  | - бюджет Соликамского городского округа |  |  | 136864,5 |  | - | 43364,5 |  | 46000 | 47500 |  | - |  | - |
|  | - внебюджетные источники, в т.ч. |  |  | 183164,5 |  | 4144 | 51247,5 |  | 54645 | 58654 |  | 6850 |  | 7624 |
|  | собственные средства |  |  | 136864,5 |  | - | 43364,5 |  | 46000 | 47500 |  | - |  | - |
|  | средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу |  |  | 46300 |  | 4144 | 7883 |  | 8645 | 11154 |  | 6850 |  | 7624 |
| 3.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Строительство коллектора Д=300 от участков новой застройки в районе Клестовка до коллектора по ул. Цифриновича | ООО «Водоканал» | 7298 |  | - | - |  | - | 3454 |  | 3844 |  | - |
| 3.2.2. |  | Перекладка самотечного коллектора с увеличением диаметра по пр. Ленина от ул. Преображенского до КНС-8 | ООО «Водоканал» | 8502 |  | 3185 | 5317 |  | - | - |  | - |  | - |
| 3.2.3. |  | Перекладка коллектора с увеличением диаметра по ул. Набережная от ул. Революции до КНС-1 | ООО «Водоканал» | 3393 |  | - | - |  | 3393 | - |  | - |  | - |
| 3.2.4. |  | Перекладка коллектора с увеличением диаметра от ул. Карналитовой до КНС-6 | ООО «Водоканал» | 17605 |  | 6370 | 5317 |  | 5918 | - |  | - |  | - |
| 3.2.5. |  | Строительство коллектора от пересечения ул. Черняховского и ул. Молодежная до существующего коллектора по пр. Строителей. | ООО «Водоканал» | 6134 |  | - | - |  | - | 2903 |  | 3231 |  | - |
| 3.2.6. |  | Строительство канализационной сети от строящегося развлекательного комплекса по ул. Всеобуча до КНС-7. | ООО «Водоканал» | 1187 |  | - | 1187 |  | - | - |  | - |  | - |
| 3.2.7. |  | Строительство канализационной сети от строящейся гостиницы по ул. Заречная, 70 до КНС-7 | ООО «Водоканал» | 5723 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | 5723 |
|  |  | Итого, в т.ч.: |  | 49842 |  | 9555 | 11821 |  | 9311 | 6357 |  | 7074 |  | 5723 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники (за счет тарифа на подключение) |  | 49841 |  | 9555 | 11821 |  | 9311 | 6357 |  | 7074 |  | 5723 |
|  |  | Итого по задаче №3: |  | 369870 |  | 13699 | 106433 |  | 109956 | 112511 |  | 13924 |  | 13347 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 136864,5 |  | - | 43364,5 |  | 46000 | 47500 |  | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 233005,5 |  | 13699 | 63068,5 |  | 63956 | 65011 |  | 13924 |  | 13347 |
| Задача № 4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия, направленные на сокращение объемов транспортировки и захоронения ТБО (Строительство мусоросортировочного комплекса с перегрузкой балластных фракций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Проведение инженерно изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 2 250 | - |  | 2 250 |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.2. |  | Устройство автомобильных весов НПВ на ось 30 тн, размеры 15 x 2,8 x 0,52 м | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 1 137 | - |  | 1 137 |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.3. |  | Контрольно-пропускной пункт | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 1 440 | - |  | 1 440 |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.4. |  | Асфальтированная площадка | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 387 | - |  | 387 |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.5. |  | Установка шлагбаума | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 11 | 11 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.6. |  | Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 547 | - |  | 547 |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.7. |  | Здание МСК | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 8 459 | - |  | 8 459 |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.8. |  | Оборудование МСК | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 24 267 | - |  | - |  | 24 267 |  | - | - |  | - |
| - |  | Сепаратор динамический | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 5 635 | - |  | - |  | 5 635 |  | - | - |  | - |
| - |  | Конвейер подающий | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 10 017 | - |  | - |  | 10 017 |  | - | - |  | - |
| - |  | Пресс вертикального типа 840 ЕСО для прессования вторичных ресурсов | Организация, определяемая органом местного самоуправления | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| - |  | Дробилка для КГМ | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 1 916 | - |  | - |  | 1 916 |  | - | - |  | - |
| - |  | Пресс-компактор с усилением плиты 40 тн для прессования "хвостов" | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 5 635 | - |  | - |  | 5 635 |  | - | - |  | - |
| - |  | Монтаж оборудования | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 1 064 | - |  | - |  | 1 064 |  | - | - |  | - |
| 4.1.9. |  | Погрузчик (для погрузки дробленного КГМ в пресс-контейнер) | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 2 427 | - |  | - |  | 2427 |  | - | - |  | - |
| 4.1.10. |  | Погрузчик с рулонным захватом | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 2 316 | - |  | - |  | 2 316 |  | - | - |  | - |
| 4.1.11. |  | Автомобиль специальный АС-15 на шасси КАМАЗ-65115-62 с гидравлическим погрузо-разгрузочным механизмом (крюковый) | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 1 064 | - |  | - |  | 1 064 |  | - | - |  | - |
| 4.1.12. |  | Автомобиль специализированный Мультилифт на шасси МАЗ-6312А8 с гидравлическим погрузо-разгрузочным механизмом | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 2 942 | - |  | - |  | 2 942 |  | - | - |  | - |
| 4.1.13. |  | Пресс контейнер объемом 30,5 куб.м | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 3 819 | - |  | - |  | 3 819 |  | - | - |  | - |
| 4.1.14. |  | Установка обезвреживания ртутьсодержащих ламп «Экотром-2» | Организация, определяемая органом местного самоуправления | 887 | - |  | - |  | 887 |  | - | - |  | - |
|  |  | Итого, в т.ч.: |  | 51 953 | 11 |  | 14220 |  | 37722 |  | - | - |  | - |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 21 036 | - |  | 8 459 |  | 12 577 |  | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники, в т.ч. |  | 30 917 | 11 |  | 5 761 |  | 25145 |  | - | - |  | - |
|  |  | собственные средства организации |  | 1 148 | 11 |  | 1 137 |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | привлеченные средства |  | 30 146 | - |  | 5 001 |  | 25 145 |  | - | - |  | - |
| 4.2. Мероприятия по восстановлению нарушенных земель (Рекультивация объекта захоронения ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Технический этап рекультивации |  | 195 104 | 17 350 |  | 46 791 |  | 28 962 |  | 20 143 | 50 562 |  | 31 296 |
| 4.2.1.1. |  | Устройство дренажного слоя высотой 20 см | МКУП «Городское хозяйство» | 33 987 | 16 335 |  | - |  | - |  | 17 652 | - |  | - |
| 4.2.1.2. |  | Устройство гидроизоляционного слоя из геотекстиля | МКУП «Городское хозяйство» | 97 353 | - |  | 46 791 |  | - |  | - | 50 562 |  | - |
| 4.2.1.3. |  | Устройство защитного переходного слоя - дренажный слой высотой 20 см | МКУП «Городское хозяйство» | 42 103 | - |  | - |  | 20 236 |  | - | - |  | 21 867 |
| 4.2.1.4. |  | Устройство верхнего растительного слоя высотой 15 см | МКУП «Городское хозяйство» | 18 155 | - |  | - |  | 8 726 |  | - | - |  | 9 429 |
| 4.2.1.5. |  | Бурение и обустройство газодренажных скважин | МКУП «Городское хозяйство» | 3 506 | 1 015 |  | - |  | - |  | 2 491 | - |  | - |
| 4.2.2. |  | Биологический этап рекультивации | МКУП «Городское хозяйство» | 50 409 | - |  | - |  | 9 933 |  | 8 874 | 9 876 |  | 21 726 |
| 4.2.2.1. |  | Биологический этап рекультивации в 1-ый год | МКУП «Городское хозяйство» | 20 668 | - |  | - |  | 9 933 |  | - | - |  | 10 735 |
| 4.2.2.1.1. |  | Дискование и вспашка почвы | МКУП «Городское хозяйство» | 90 | - |  | - |  | 43 |  | - | - |  | 47 |
| 4.2.2.1.2. |  | Внесение минеральных удобрений (калийных) предпосевное | МКУП «Городское хозяйство» | 5 601 | - |  | - |  | 2 692 |  | - | - |  | 2 909 |
| 4.2.2.1.3. |  | Предпосевное прикатывание почвы | МКУП «Городское хозяйство» | 11 | - |  | - |  | 5 |  | - | - |  | 6 |
| 4.2.2.1.4. |  | Посев семян многолетних трав тракторной сеялкой (20 кг/га) | МКУП «Городское хозяйство» | 2 189 | - |  | - |  | 1 052 |  | - | - |  | 1 137 |
| 4.2.2.1.5. |  | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (4 раза в летний период) | МКУП «Городское хозяйство» | 116 | - |  | - |  | 56 |  | - | - |  | 60 |
| 4.2.2.2.6. |  | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) | МКУП «Городское хозяйство» | 12 661 | - |  | - |  | 6 085 |  | - | - |  | 6 576 |
| 4.2.2.2. |  | Биологический этап рекультивации во 2-4 гг. | МКУП «Городское хозяйство» | 29 741 | - |  | - |  | - |  | 8 874 | 9 875 |  | 10 992 |
| 4.2.2.2.1. |  | Внесение органических удобрений (подкормка) | МКУП «Городское хозяйство» | 2 057 | - |  | - |  | - |  | 614 | 683 |  | 760 |
| 4.2.2.2.2. |  | Боронование почвы в один след | МКУП «Городское хозяйство» | 4 | - |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 4.2.2.2.3. |  | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) | МКУП «Городское хозяйство» | 22 701 | - |  | - |  | - |  | 6 773 | 7 538 |  | 8 390 |
| 4.2.2.2.4. |  | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год) | МКУП «Городское хозяйство» | 311 | - |  | - |  | - |  | 93 | 103 |  | 115 |
| 4.2.2.2.5. |  | Внесение минеральных удобрений | МКУП «Городское хозяйство» | 4 668 | - |  | - |  | - |  | 1 393 | 1 550 |  | 1 725 |
|  |  | Итого, в т.ч.: |  | 245 513 | 17 350 |  | 46 791 |  | 38 895 |  | 29 017 | 60 438 |  | 53 022 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 245 513 | 17 350 |  | 46 791 |  | 38 895 |  | 29 017 | 60 438 |  | 53 022 |
|  |  | - внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | Итого по задаче №4: |  | 297466 | 17361 |  | 61011 |  | 76617 |  | 29017 | 60438 |  | 53022 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 266549 | 17350 |  | 55250 |  | 51472 |  | 29017 | 60438 |  | 53022 |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 30917 | 11 |  | 5761 |  | 25145 |  | - | - |  | - |
| Задача № 5. Развитие систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Модернизация кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от РП 7 СМЗ-ТП 85, от РП 7 ОАО "СМЗ" до ПС "Соликамск-110", расположенная на территории ОАО «СМЗ» | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 3375 | 3375 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.2. |  | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ф. «Гвардейская» с увеличением сечения провода | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1575 | - |  | - |  | - |  | - | 1575 |  | - |
| 5.1.3. |  | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП 9 ф. "Восточная" с увеличением сечения провода | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1350 | - |  | 1350 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.4. |  | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ с увеличением сечения провода от ТП 87 ф. "Свердлова" (ул. Свердлова-ул. Халтурина, ул. Лермонтова) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1500 | - |  | 1500 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.5. |  | Модернизация кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ с увеличением сечения провода от ТП 120-ТП 121-ТП 122- ТП 123 в Северном районе | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 9064 | - |  | - |  | 9064 |  | - | - |  | - |
| 5.1.6. |  | Модернизация кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от ГПП-1 СТЭЦ ф. 12,21 до РП-11 | ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» | 34881 | - |  | 16812 |  | 3821 |  | 4251 | 4731 |  | 5266 |
| 5.1.7. |  | Модернизация кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от ГПП-1 СТЭЦ ф. 15,25 до РП-13 | ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» | 59724 | - |  | - |  | 12628 |  | 14052 | 15638 |  | 17406 |
| 5.1.8. |  | Реконструкция ПС "Соликамск - Городская" с заменой трансформаторов (2х16МВА) | ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» | 101858 | - |  | - |  | 48212 |  | 53646 | - |  | - |
| 5.1.9. |  | Реконструкция РП-11 | ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» | 53906 | - |  | - |  | - |  | - | 53906 |  | - |
| 5.1.10. |  | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ с увеличением сечения провода от ТП-5 ф. "Труда" (ул. Труда-ул. Советская-ул. Всеобуча) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 340 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 340 |
| 5.1.11. |  | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ с увеличением сечения провода от ТП-38 ф. "Трудовая" (ул. Трудовая) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 300 | - |  | - |  | - |  | - | 300 |  | - |
| 5.1.12 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС «Бумажная» со строительством отпаечной ВЛ-10 | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2500 | 2500 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.13 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-535 фид «Моховая» с переводом части нагрузок на ТП-225 (ул. Литейная) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1000 | 1000 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.14 |  | Строительство новой ТП-126 | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 3500 | - |  | - |  | - |  | - | 3500 |  | - |
| 5.1.15 |  | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-136 до жилого дома № 17а по ул. Культуры | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1500 | 1500 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.16 |  | Восстановление схемы ТП-136 с укомплектованием её трансформатором № 632 кВА и оборудованием РУ-6/0,4 кВ | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 700 | 700 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.17 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 фид. «Культура» с заменой провода на большее сечение | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1000 | - |  | - |  | - |  | - | 1000 |  | - |
| 5.1.18 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-174 до ул. Большевистская, 50 (ввод № 2) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 500 | 500 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.19 |  | Реконструкция ТП-19 с с переводом на неё нагрузок: - ТП-3 СМЗ ф. Островского - ТП -87 ф. Школа | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2000 | - |  | 2000 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.20 |  | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 ООО «СЛЗК» до ТП-148 МУП «ГКЭС» | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2000 | - |  | 2000 |  | - |  | - | - |  |  |
| 5.1.21 |  | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1600 | 1600 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.22 |  | Расширение РУ-6 кВ в ТП-172 с монтажем дополнительных ячеек | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1500 | - |  | 1500 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.23 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 ТП-22 ф. Революции (ул. Революции, Коммунальная, 1-е Мая) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 500 | - |  | - |  | - |  | 500 | - |  | - |
| 5.1.24 |  | Монтаж новой КТПН-250 в заречной части для перевода нагрузки ф. «Заречная» «Карналлитовая с ТП-26» | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2000 | - |  | - |  | - |  | 2000 | - |  | - |
| 5.1.25 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1-е Мая (ул. 1-е Мая, Революции, П. Коммуны) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 800 | - |  | 800 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.1.26 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (увеличение сечения провода) ТП-237 ф. Моховая 9 ул. Карналлитовая, Гражданская) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2500 | - |  | - |  | - |  | 2500 | - |  | - |
| 5.1.27 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (увеличение сечения провода) ТП-236 ф. Моховая (ул. Гоголя, Моховая, Панфилова) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2300 | - |  | - |  | - |  | - | 2300 |  | - |
| 5.1.28 |  | Строительство 2-х трансформаторной ТП, взамен одной трансформаторной ТП-144, (комплексная коттеджная застройка ул. Ульянова) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 5000 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 5000 |
|  |  | Итого, в т.ч.: |  | 298 773 | 11 175 |  | 25 962 |  | 73 725 |  | 76 949 | 82 950 |  | 28 012 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники, в т.ч. |  | 298773 | 11175 |  | 25962 |  | 73725 |  | 76949 | 82950 |  | 28012 |
|  |  | средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу |  | 250 369 | 2 025 |  | 18 162 |  | 64 661 |  | 68 574 | 74 275 |  | 22 672 |
|  |  | собственные средства организации |  | 48 404 | 9 150 |  | 7 800 |  | 9 064 |  | 8 375 | 8 675 |  | 5 340 |
| 5.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  | Строительство ПС "Восточная" 35/10/6 кВ в районе "Клестовка" (2х10 МВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 74276 | - |  | 74276 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.2. |  | Прокладка двухцепной воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ от ПС "Бумажная" до района "Клестовка" с выносом участка кабельной линии напряжением 10 кВ из заболоченной местности | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 8770 | 2098 |  | 6672 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.3. |  | Строительство 2КТПН в районе "Клестовка" (2х630) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 35323 | 14773 |  | 20550 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.4. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от ПС "Восточная" до 2КТПН | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 5398 | 2555 |  | 2843 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.5. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТПН до подключаемых объектов | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 7088 | 3355 |  | 3733 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.6. |  | Строительство 2КТПН в Северном районе (2х320кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2036 | 2036 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.7. |  | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от 2КТНП до подключаемых объектов | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 243 | 115 |  | 128 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.8. |  | Строительство ТП в заречной части города с прокладкой кабельной линии напряжением 6 кВ от ГПП ТЭЦ-11 (2х630 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 28125 | 28125 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.9. |  | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП 237 ф. "Абонентский" с увеличением сечения провода (ул. Карналлитовая-ул. Гражданская) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 341 | 165 |  | 176 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.10. |  | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ до подключаемых объектов | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 92 | - |  | 92 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.11. |  | Строительство 2КТПН с точками подключения в ТП-92 (2х630 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 4110 | - |  | 4110 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.12. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от 2КТПН до подключаемых потребителей | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 5169 | - |  | 5169 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.13. |  | Строительство ТП с точками подключения РП-9, ТП-9 (630,400 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 3905 | - |  | 3905 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.14. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП до подключаемых потребителей | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 862 | - |  | 862 |  | - |  | - | - |  | - |
| 5.2.15. |  | Строительство КТПН с точками подключения в РП-11, ТП-169 (320 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2223 | - |  | - |  | 2223 |  | - | - |  | - |
| 5.2.16. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от КТПН до РП-11 и ТП-169 | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 5751 | - |  | - |  | 5751 |  | - | - |  | - |
| 5.2.17 . |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТНП до подключаемого объекта | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 4015 | - |  | - |  | 2237 |  | 1778 | - |  | - |
| 5.2.18. |  | Строительство КТПН с переводом нагрузок с ТП-22 (630 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2773 | - |  | - |  | 2773 |  | - | - |  | - |
| 5.2.19. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от КТПН до ТП-22 | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 288 | - |  | - |  | 288 |  | - | - |  | - |
| 5.2.20. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТПН до подключаемого объекта | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 320 | - |  | - |  | 320 |  | - | - |  | - |
| 5.2.21. |  | Строительство 2КТПН с переводом нагрузок с подключением к воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ в районе жилой застройки (2х160кВА, 2х630 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 7990 | - |  | - |  | 7990 |  | - | - |  | - |
| 5.2.22. |  | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ до подключаемых объектов | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 122 | - |  | - |  | 122 |  | - | - |  | - |
| 5.2.23. |  | Строительство 2КТПН с точками подключения от ГПП-1(2х630 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 43004 | - |  | - |  | - |  | 20353 | 22651 |  | - |
| 5.2.24. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от 2КТПН до ГПП-1 | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 10239 | - |  | - |  | - |  | 10239 | - |  | - |
| 5.2.25. |  | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от 2КТПН до подключаемого объекта | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 379 | - |  | - |  | - |  | - | 379 |  | - |
| 5.2.26. |  | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП -144 до подключаемых объектов (ИЖС) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 379 | - |  | - |  | - |  | - | 379 |  | - |
| 5.2.27. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-144 и ТП-146 до подключаемых объектов (капитальное строительство) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 5935 | - |  | - |  | - |  | - | 5935 |  | - |
| 5.2.28. |  | Строительство КТПН (630 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 10301 | - |  | - |  | - |  | - | 10301 |  | - |
| 5.2.29. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТПН до подключаемых объектов (ул. Набережная, ул. Заречная) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 3561 | - |  | - |  | - |  | - | 3561 |  | - |
| 5.2.30. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-54 до подключаемых объектов (ул. 20-летия Победы 212-1,212-4) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2374 | - |  | - |  | - |  | - | 2374 |  | - |
| 5.2.31. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-18 до подключаемых объектов (Соликамское шоссе) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 2374 | - |  | - |  | - |  | - | 2374 |  | - |
| 5.2.32. |  | Строительство КТПН (630 кВА, 320 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 5909 | - |  | - |  | - |  | - | 5909 |  | - |
| 5.2.33. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТПН до подключаемых объектов (ул. Всеобуча) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 4748 | - |  | - |  | - |  | - | 4748 |  | - |
| 5.2.34. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-70 до подключаемого объекта (ул. Мира-ул. Плеханова) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1543 | - |  | - |  | - |  | - | 1543 |  | - |
| 5.2.35. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-101 до подключаемого объекта (ул. Матросова, 8а) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1187 | - |  | - |  | - |  | - | 1187 |  | - |
| 5.2.36. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-103 до подключаемого объекта (ул. Дубравная) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1187 | - |  | - |  | - |  | - | 1187 |  | - |
| 5.2.37. |  | Строительство КТПН (2х630 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 7362 | - |  | - |  | - |  | - | 7362 |  | - |
| 5.2.38. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-173 до подключаемого объекта (ул. Добролюбова) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1187 | - |  | - |  | - |  | - | 1187 |  | - |
| 5.2.39. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-57 до подключаемого объекта (ул. Привокзальная,6) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1187 | - |  | - |  | - |  | - | 1187 |  | - |
| 5.2.40. |  | Строительство КТПН (400 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 6572 | - |  | - |  | - |  | - | 6572 |  | - |
| 5.2.41. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от КТНП до ГПП-1 | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1068 | - |  | - |  | - |  | - | 1068 |  | - |
| 5.2.42. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТПН до подключаемых объектов (3 район) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1187 | - |  | - |  | - |  | - | 1187 |  | - |
| 5.2.43. |  | Строительство КТПН для подключения объектов благоустройства (320 кВА) | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 3121 | - |  | - |  | - |  | - | 3121 |  | - |
| 5.2.44. |  | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ для подключения мусоросортировочного комплекса БИС-2 | МУП «Городские коммунальные электрические сети», а также иные энергоснабжающие организации» | 1187 | - |  | - |  | - |  | - | 1187 |  | - |
|  |  | Итого, в т.ч.: |  | 315 211 | 53 222 |  | 122 516 |  | 21 704 |  | 32 370 | 85 399 |  | - |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники (средства, обеспечиваемые платой за присоединение) |  | 315 211 | 53 222 |  | 122 516 |  | 21 704 |  | 32 370 | 85 399 |  | - |
|  |  | Итого по задаче №5: |  | 613984 | 64397 |  | 148478 |  | 95429 |  | 109319 | 168349 |  | 28012 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 613984 | 64397 |  | 148478 |  | 95429 |  | 109319 | 168349 |  | 28012 |
| Задача № 6. Развитие систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятия по повышению качества оказываемых для потребителей услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Строительство магистральных газопроводов (вторая нитка газопровода до ГРС-2 «Березники – Соликамск») | ОАО «Газпром» | 525 401 | 156 714 |  | 174 480 |  | 194 207 |  | - | - |  | - |
|  |  | Итого, в т.ч.: |  | 525 401 | 156 714 |  | 174 480 |  | 194 207 |  | - | - |  | - |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 525 401 | 156 714 |  | 174 480 |  | 194 207 |  | - | - |  | - |
| 6.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Вынос газопровода высокого давления из зоны строительства физкультурно-оздоровительного центра в мкр Клестовка |  | 40 000 | 40 000 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.2.2. |  | Газопровод высокого давления, северная часть города Соликамска, район Боровая (от ул. Фрунзе до проектируемого ГРП в районе ж/д ул. Котовского, 112) | ЗАО «Уралгазсервис» | 6 900 | 900 |  | 6 000 |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.2.3. |  | ГРП в районе ж/д ул. Котовского, 112 (северная часть Соликамска, район Боровая) | ЗАО «Уралгазсервис» | 4 600 | 600 |  | 4 000 |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.2.4. |  | Распределительный газопровод низкого давления, северная часть г. Соликамска, район Боровая |  | 13 800 | - |  | - |  | 1 800 |  | 12 000 | - |  | - |
| 6.2.5. |  | Газопровод высокого давления, северная часть г. Соликамска, район Ланинских полей (от пересечения ул. Фрунзе с ул. К.Маркса и ул. Добролюбова) | ЗАО «Уралгазсервис» | 3 450 | 450 |  | 3 000 |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.2.6 |  | ГРП в районе пересечения ул. Добролюбова и К. Маркса |  | 4 600 | - |  | 600 |  | 4 000 |  | - | - |  | - |
| 6.2.7 |  | Распределительный газопровод низкого давления, северная часть г. Соликамска, район Ланинских полей | ОКК | 10 350 | - |  | - |  | 1 350 |  | 9 000 | - |  | - |
| 6.2.8 |  | Газопровод высокого давления к Торговому комплексу в Заречной части г. Соликамска (врезка ГРС-ТЭЦ-12 | «Инвест-Девелопмент» | 9 000 | 9 000 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.2.9 |  | ГРП в Заречной части г. Соликамска (торговый комплекс) | «Инвест-Девелопмент» | 4 600 | 4 600 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.2.10 |  | Газопровод высокого давления от проектируемого газопровода к Торговому комплексу в Заречной части г. Соликамска | ОКК | 345 | - |  | - |  | - |  | - | 45 |  | 300 |
|  |  | ГРПШ в Заречной части г. Соликамска | ОКК | 138 | - |  | - |  | - |  | - | 18 |  | 120 |
| 6.2.11. |  | Распределительный газопровод низкого давления в Заречной части г. Соликамска | ОКК | 3 450 | - |  | - |  | - |  | - | 450 |  | 3 000 |
| 6.2.12. |  | Строительство газопровода низкого давления п. Карналлитово г. Соликамска | ОКК | 3 450 | - |  | - |  | - |  | - | 450 |  | 3 000 |
| 6.2.14. |  | Распределительный газопровод низкого давления, ул. Набережная | ОКК | 2 000 | 500 |  | 1 500 |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.2.15. |  | Строительство газопровода высокого давления в южной части г. Соликамска 3-микрорайон | ОКК | 300 | - |  | - |  | - |  | - | 300 |  | - |
| 6.2.16. |  | Строительство газопровода низкого давления в южной части г. Соликамска 3-микрорайон | ОКК | 15 000 | - |  | - |  | - |  | - | 15 000 |  | - |
| 6.2.17. |  | Строительство ГРП в южной части г. Соликамска 3-микрорайон | ОКК | 4 600 | - |  | - |  | - |  | - | 4 600 |  | - |
|  |  | Итого, в т.ч.: |  | 126 583 | 56 050 |  | 15 100 |  | 7 150 |  | 21 000 | 20 863 |  | 6 420 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 2 000 | 500 |  | 1 500 |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 124 583 | 55 550 |  | 13 600 |  | 7 150 |  | 21 000 | 20 863 |  | 6 420 |
|  |  | Итого по задаче №6: |  | 651 984 | 212 764 |  | 189 580 |  | 201 357 |  | 21 000 | 20 863 |  | 6 420 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 2 000 | 500 |  | 1 500 |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 649 984 | 212 264 |  | 188 080 |  | 201 357 |  | 21 000 | 20 863 |  | 6 420 |
| Задача №7. Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Разработка проектно-сметной документации по реализации проектных решений по оптимизации транспортной системы города и обеспечения задела для развития улично-дорожной сети на вновь осваиваемых территориях | Управление городского коммунального хозяйства администрации города | 25116 | - |  | 4009 |  | 4462 |  | 4966 | 5527 |  | 6152 |
|  |  | Итого: |  | 25116 | - |  | 4009 |  | 4462 |  | 4966 | 5527 |  | 6152 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 25116 | - |  | 4009 |  | 4462 |  | 4966 | 5527 |  | 6152 |
|  |  | - внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | Итого по задаче №7: |  | 25116 | - |  | 4009 |  | 4462 |  | 4966 | 5527 |  | 6152 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 25116 | - |  | 4009 |  | 4462 |  | 4966 | 5527 |  | 6152 |
|  |  | - внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  | ИТОГО по Программе: |  | 2506402 | 354189 |  | 566909 |  | 636521 |  | 374476 | 361867 |  | 212440 |
|  |  | - бюджет Соликамского городского округа |  | 448533,5 | 25554 |  | 111636,5 |  | 104721 |  | 81483 | 65965 |  | 59174 |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 2057868 | 328635 |  | 455272,5 |  | 531800 |  | 292993 | 295902 |  | 153265 |

Таблица 24 (продолжение)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятий | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя |  | Ед. измер. |  |  | Базовое значение | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |
| Задача №1. Развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Перевод теплоснабжения домов ул. Ломоносова, 36 от тепловых сетей м/р №3 (в связи со строительством котельной на «Клестовке») | Количество домов |  | ед. |  |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.2. | Устройство автономной системы теплоснабжения противотуберкулезного диспансера (в связи со строительством котельной на «Клестовке») | Количество объектов |  | ед. |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.3. | Модернизация сетей теплоснабжения южной части г. Соликамска с переводом на муниципальную котельную | Протяженность модернизированной тепловой сети |  | пог.м. в двухтрубном исчислении |  |  | 200 | - | 200 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.4. | Модернизация сетей теплоснабжения по ул. 20-летия Победы с изменением способа прокладки на подземный в непроходном канале | Протяженность модернизированной тепловой сети |  | пог.м. в двухтрубном исчислении |  |  | 200 | 100 | 100 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.5. | Автоматизация ЦТП-1 и ЦТП-2 мкр. "Клестовка" | Количество автоматизированных ЦТП |  | ед. |  |  | 2 | 1 | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.6. | Устройство автономного теплоснабжения лыжной базы «Снежинка» (в связи со строительством котельной на «Клестовке») | Количество объектов |  | ед. |  |  | 1 | - | - | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.7. | Модернизация тепловых сетей путем замены на новые с применением энергосберегающих технологий | Протяженность модернизированной тепловой сети |  | пог.м. в двухтрубном исчислении |  |  | 8 100 | 900 | 1 100 | 1 600 |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  |
| - Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство магистральной сети к новым микрорайонам р-на "Клестовка" | Протяженность построенной тепловой сети |  | пог.м. в двухтрубном исчислении |  |  | 950 | - | - | 950 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.2.2. | Строительство внутриквартальной тепловой сети в новых микрорайонах р-на "Клестовка" | Протяженность построенной тепловой сети |  | пог.м. в двухтрубном исчислении |  |  | 3 000 | - | - | 1 500 |  | 1 500 |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.2.3. | Строительство тепловых сетей для подключения объектов нового строительства в р-не Боровск | Протяженность построенной тепловой сети |  | пог.м. в двухтрубном исчислении |  |  | 2 700 | - | - | - |  | 700 |  |  | 1 000 |  |  | 1 000 |  |
| 1.2.4. | Строительство тепловых сетей для подключения объектов нового строительства в Центральном р-не | Протяженность построенной тепловой сети |  | пог.м. в двухтрубном исчислении |  |  | 1 300 | - | - | 1 000 |  | 300 |  |  | - |  |  | - |  |
| Задача №2. Развитие систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Перекладка сетей водоснабжения взамен изношенных | Протяженность замененных сетей |  | п. м |  |  | 24 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  |
| 2.1.2. | Автоматизация насосных установок подкачки | Количество автоматизированных насосных установок подкачки |  | ед. |  |  | 5 | – | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2.1.3. | Прокладка водопровода Заречной части г. Соликамска | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п.м |  |  | 4 305 | 4 305 | – | – |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 2.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство водовода Д=400 от района Клестовка до ул. 20-летия Победы с устройством перемычки до ул. П. Коммуны. | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 2 000 | 1000 | 1000 | – |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 2.2.2. | Строительство сетей водоснабжения Д=100 заречной части города | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 2 000 | – | – | – |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | – |  |
| 2.2.3. | Строительство сетей водоснабжения Д=100 в районе Клестовка | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 4 000 | – | 2000 | 2000 |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 2.2.4. | Строительство сетей водоснабжения Д=150 в районе ул. Ватутина | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 3 400 | – | 1400 | 2000 |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 2.2.5. | Строительство водопровода Д=200 по ул. 1 Мая от ул. 20 лет Победы до ул. Набережная | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 250 | – | – | – |  | – |  |  | 250 |  |  | – |  |
| 2.2.6. | Строительство водовода от нового водовода вдоль автодороги Соликамск-Красновишерск до пересечения ул. Р. Люксембург и ул. Черняховского | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 2 000 | – | – | – |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | – |  |
| 2.2.7. | Строительство водовода от магистрального водовода Д=200 по ул. 20 лет Победы от ВНС Лесное. | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 780 | – | – | – |  | 780 |  |  | – |  |  | – |  |
| 2.2.8. | Строительство дополнительного резервуара чистой воды на территории ВНС Лесное | Степень готовности резервуара чистой воды к эксплуатации |  | ед. |  |  | 1 | – | – | – |  | – |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 2.2.9. | Строительство водовода от ВНС Лесное до КП в районе складов УМТС ОАО "Сильвинит" | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 700 | – | – | – |  | – |  |  | – |  |  | 700 |  |
| 2.2.10. | Строительство водовода Д=300 от ВНС Клестовка до комплексной застройки с закольцовкой с водоводом | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 880 | – | – | – |  | – |  |  | – |  |  | 880 |  |
| Задача № 3. Развитие систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Перекладка сетей водоотведения взамен изношенных | Протяженность замененных сетей |  | п. м |  |  | - | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |
| 3.1.2. | Автоматизация канализационных насосных станций | Количество автоматизированных канализационных насосных станций |  | ед. |  |  | 6 | - | - | - |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 3.1.3. | Модернизация канализационных очистных сооружений (ОСК-2) | Доля модернизированного оборудования канализационных очистных сооружений (ОСК-2). |  | ед. |  |  | 1 | - | 0,33 | 0,33 |  | 0,34 |  |  | - |  |  | - |  |
| 3.1.4. | Замена механических решеток на ОСК-1 | Количество замененных решеток |  | ед. |  |  | 2 | 1 | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство коллектора Д=300 от участков новой застройки в районе Клестовка до коллектора по ул. Цифриновича | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 1 000 | – | – | – |  | 500 |  |  | 500 |  |  | – |  |
| 3.2.2. | Перекладка самотечного коллектора с увеличением диаметра по пр. Ленина от ул. Преображенского до КНС-8 | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 1 250 | 500 | 750 | – |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 3.2.3. | Перекладка коллектора с увеличением диаметра по ул. Набережная от ул. Революции до КНС-1 | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 430 | – | – | 430 |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 3.2.4. | Перекладка коллектора с увеличением диаметра от ул. Карналитовой до КНС-6 | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 2 500 | 1000 | 750 | 750 |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 3.2.5. | Строительство коллектора от пересечения ул. Черняховского и ул. Молодежная до существующего коллектора по пр. Строителей. | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 780 | – | – | – |  | 390 |  |  | 390 |  |  | – |  |
| 3.2.6. | Строительство канализационной сети от строящегося развлекательного комплекса по ул. Всеобуча до КНС-7. | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 150 | – | 150 | – |  | – |  |  | - |  |  | – |  |
| 3.2.7. | Строительство канализационной сети от строящейся гостиницы по ул. Заречная, 70 до КНС-7 | Протяженность проложенного трубопровода. |  | п. м |  |  | 650 | – | – | – |  | – |  |  | – |  |  | 650 |  |
| Задача № 4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия, направленные на сокращение объемов транспортировки и захоронения ТБО (Строительство мусоросортировочного комплекса с перегрузкой балластных фракций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение инженерно изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации |  | Проектно-сметная документация |  | ед. |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.2. | Устройство автомобильных весов НПВ на ось 30 тн, размеры 15 x 2,8 x 0,52 м |  | Автомобильные весы НПВ на ось 30 тн, размеры 15 x 2,8 x 0,52 м |  | ед. |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.3. | Контрольно-пропускной пункт |  | Количество контрольно-пропускных пунктов |  | ед. |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.4. | Асфальтированная площадка |  | Площадь асфальтирования |  | кв.м |  | 600 | - | 600 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.5. | Установка шлагбаума |  | Количество шлагбаумов |  | ед. |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.6. | Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м |  | Протяженность металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м |  | пог.м |  | 230 | - | 230 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.7. | Здание МСК |  | Площадь мусоросортировочного комплекса |  | кв.м |  | 1350 | - | 1 350 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.8. | Оборудование МСК |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| - | Сепаратор динамический |  | Количество сепараторов динамических |  | ед. |  | 1 | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| - | Конвейер подающий |  | Количество конвейеров подающих |  | ед. |  | 2 | - | - | 2 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| - | Пресс вертикального типа 840 ЕСО для прессования вторичных ресурсов |  | Количество прессов вертикального типа 840 ЕСО для прессования вторичных ресурсов |  | ед. |  | 3 | - | - | 3 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| - | Дробилка для КГМ |  | Количество дробилок для КГМ |  | ед. |  | 1 | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| - | Пресс-компактор с усилением плиты 40 тн для прессования "хвостов" |  | Количество пресс-компакторов с усилением плиты 40 тн для прессования "хвостов" |  | ед. |  | 1 | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.9. | Погрузчик (для погрузки дробленного КГМ в пресс-контейнер) |  | Количество погрузчиков (для погрузки дробленного КГМ в пресс-контейнер) |  | ед. |  | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.10. | Погрузчик с рулонным захватом |  | Количество погрузчиков с рулонным захватом |  | ед. |  | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.11. | Автомобиль специальный АС-15 на шасси КАМАЗ-65115-62 с гидравлическим погрузо-разгрузочным механизмом (крюковый) |  | Количество автомобилей специальных АС-15 на шасси КАМАЗ-65115-62 с гидравлическим погрузо-разгрузочным механизмом (крюковый) |  | ед. |  | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.12. | Автомобиль специализированный Мультилифт на шасси МАЗ-6312А8 с гидравлическим погрузо-разгрузочным механизмом |  | Количество автомобилей специализированных Мультилифт на шасси МАЗ-6312А8 с гидравлическим погрузо-разгрузочным механизмом |  | ед. |  | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.13. | Пресс контейнер объемом 30,5 куб.м |  | Количество пресс контейнеров объемом 30,5 куб.м |  | ед. |  | - | - | - | 3 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1.14. | Установка обезвреживания ртутьсодержащих ламп «Экотром-2» |  | Количество установок обезвреживания ртутьсодержащих ламп «Экотром-2» |  | ед. |  | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.2. Мероприятия по восстановлению нарушенных земель (Рекультивация объекта захоронения ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Технический этап рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Устройство дренажного слоя высотой 20 см |  | Объем дренажного слоя |  | 1000 м3 грунта |  | 29,8 | - | - | - |  | 29,8 |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.2.1.2. | Устройство гидроизоляционного слоя из геотекстиля |  | Площадь гидроизляционного слоя |  | 1000 м2 |  | 149 | - | - | - |  | - |  | 149 |  |  | - |  |  |
| 4.2.1.3. | Устройство защитного переходного слоя - дренажный слой высотой 20 см |  | Объем переходного слоя |  | 1000 м3 грунта |  | 29,8 | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 29,8 |  |  |
| 4.2.1.4. | Устройство верхнего растительного слоя высотой 15 см |  | Объем растительного грунта |  | 1000 м3 грунта |  | 22,4 | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 22,4 |  |  |
| 4.2.1.5. | Бурение и обустройство газодренажных скважин |  | Протяженность газодренажных скважин |  | 100 м бурения скважины |  | 2,5 | - | - | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.2.2. | Биологический этап рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | Биологический этап рекультивации в 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.1. | Дискование и вспашка почвы |  | Площадь участка дискования и вспашки почвы |  | га |  | 14,9 | - | - | 7,4 |  | - |  | - |  |  | 7,5 |  |  |
| 4.2.2.1.2. | Внесение минеральных удобрений (калийных) предпосевное |  | Количество минеральных удобрений (калийных) |  | кг |  | 896 | - | - | 448 |  | - |  | - |  |  | 448 |  |  |
| 4.2.2.1.3. | Предпосевное прикатывание почвы |  | Площадь участка для предпосевного прикатывания почвы |  | га |  | 14,9 | - | - | 7,4 |  | - |  | - |  |  | 7,5 |  |  |
| 4.2.2.1.4. | Посев семян многолетних трав тракторной сеялкой (20 кг/га) |  | Количество газонных трав |  | кг |  | 298,6 | - | - | 149,3 |  | - |  | - |  |  | 149,3 |  |  |
| 4.2.2.1.5. | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (4 раза в летний период) |  | Площадь выкашивания луговых газонов тракторной косилкой |  | га |  | 59,7 | - | - | 29,8 |  | - |  | - |  |  | 29,9 |  |  |
| 4.2.2.2.6. | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) |  | Площадь полива зеленых насаждений |  | га |  | 134,4 | - | - | 67,2 |  | - |  | - |  |  | 67,2 |  |  |
| 4.2.2.2. | Биологический этап рекультивации во 2-4 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.1. | Внесение органических удобрений (подкормка) |  | Количество органических удобрений |  | кг |  | 1 791,6 | - | - | - |  | 597,2 |  | 597,2 |  |  | 597,2 |  |  |
| 4.2.2.2.2. | Боронование почвы в один след |  | Боронование почвы в один след |  | га |  | 44,7 | - | - | - |  | 14,9 |  | 14,9 |  |  | 14,9 |  |  |
| 4.2.2.2.3. | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) |  | Площадь полива зеленых насаждений |  | га |  | 403,2 | - | - | - |  | 134,4 |  | 134,4 |  |  | 134,4 |  |  |
| 4.2.2.2.4. | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год) |  | Площадь выкашивания луговых газонов тракторной косилкой |  | га |  | 268,8 | - | - | - |  | 89,6 |  | 89,6 |  |  | 89,6 |  |  |
| 4.2.2.2.5. | Внесение минеральных удобрений |  | Количество минеральных удобрений (калийных) |  | кг |  | 1 791 | - | - | - |  | 597 |  | 597 |  |  | 597 |  |  |
| Задача № 5. Развитие систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Модернизация кабельных линий электропепедач напряжением 6 кВ от РП 7 СМЗ-ТП 85, от РП 7 ОАО "СМЗ" до ПС "Соликамск" | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 0,8 | 0,8 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.2. | Модернизация воздушных линий электропепедач напряжением 0,4 кВ от ТП 9 ф. "Красногварлдейская" с увеличением сечения провода | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,1 | - | - | - |  | - |  |  | 1,1 |  |  | - |  |
| 5.1.3. | Модернизация воздушных линий электропепедач напряжением 0,4 кВ от ТП 9 ф. "Восточная" с увеличением сечения провода | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,6 | - | 1,6 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.4. | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ с увеличением сечения провода от ТП 87 ф. "Свердлова" (ул. Свердлова-ул. Халтурина, ул. Лермонтова) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 2 | - | 2 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.5. | Модернизация кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ с увеличением сечения провода от ТП 120-ТП 121-ТП 122- ТП 123 в Северном районе | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,4 | - | - | 1,4 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.6. | Модернизация кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от ГПП-1 СТЭЦ ф. 12,21 до РП-11 | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 6,2 | - | 2,2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5.1.7. | Модернизация кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от ГПП-1 СТЭЦ ф. 15,25 до РП-13 | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 15,5 | - | - | 3,8 |  | 3,8 |  |  | 3,9 |  |  | 4 |  |
| 5.1.8. | Реконструкция ПС "Соликамск" с заменой транформаторов (2х16МВА) | Число реконструируемых подстанций |  | ед. |  |  | 1 | - | - | 0,5 |  | 0,5 |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.9. | Реконструкция РП-11 | Число реконструируемых распределительных пунктов |  | ед. |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |
| 5.1.10. | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ с увеличением сечения провода от ТП-5 ф. "Труда" (ул. Труда-ул. Советская-ул. Всеобуча) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,3 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | 1,3 |  |
| 5.1.11. | Модернизация воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ с увеличением сечения провода от ТП-38 ф. "Трудовая" (ул. Трудовая) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 0,8 | - | - | - |  | - |  |  | 0,8 |  |  | - |  |
| 5.1.12. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС «Бумажная» со строительством отпаечной ВЛ-10 | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 0,6 | 0,6 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.13. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-535 фид «Моховая» с переводом части нагрузок на ТП-225 (ул. Литейная) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 0,4 | 0,4 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.14. | Строительство новой ТП-126 | Новая ТП |  | ед |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |
| 5.1.15. | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-136 до жилого дома № 17а по ул. Культуры | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,1 | 0,1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.16. | Восстановление схемы ТП-136 с укомплектованием ее трансформатором № 632 кВА и оборудованием РУ-6/0,4кВ | Число реконструируемых подстанций |  | ед |  |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.17. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 фид. «Культура» с заменой провода на большее сечение | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,2 | - | - | - |  | - |  |  | 1,2 |  |  | - |  |
| 5.1.18. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-174 до ул. Большевистская, 50 (ввод №2) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,1 | 0,1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.19. | Реконструкция ТП-19 с переводом на нее нагрузок: - ТП-3 СМЗ ф. Островского - ТП-87 ф. Школа | Число реконструируемых подстанций |  | ед |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.20. | Реконструкция КЛ-250 10/0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 0,6 | - | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.21. | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ | Новая КТП |  | ед |  |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.22. | Расширение РУ-6 кВ в ТП-172 с монтажем дополнительных ячеек | Количество реконструируемых подстанций |  | ед |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.23. | Реконструкция ВЛ-0,4 ТП-22 ф. Революции (ул. Революции, Коммунальная, 1-е Мая) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,2 | - | - | - |  | 1,2 |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.24. | Монтаж новой КТПН-250 в заречной части для перевода нагрузки ф. «Заречная» «Карналитовая» с ТП-26 | Новая КТПН |  | ед |  |  | 1 | - | - | - |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.25. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1-е Мая (ул. 1-е Мая, Революции, П. Коммуны) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,2 | - | 1,2 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.26. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (увеличение сечения провода) ТП-237 ф. Моховая 9 ул. Карналлитовая, Гражданская) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 1,2 | - | - | - |  | 1,2 |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.27. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (увеличение сечения провода) ТП-237 ф. Моховая (ул. Гоголя, Моховая, Панфилова) | Протяженность замененных сетей |  | км |  |  | 2 | - | - | - |  | - |  |  | 2 |  |  | - |  |
| 5.1.28. | Строительство 2-х трансформаторной ТП, взамен одной трансформаторной ТП-144, (комплексная коттеджная застройка ул. Ульянова) | Количество реконструируемых подстанций |  | ед |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
| 5.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Строительство ПС "Клестовка" 35/6 кВ в районе "Клестовка" (2х10 МВА) | Число построенных подстанций |  | ед. |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.2. | Прокладка двухцепной воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ от ПС "Бумажная" до района "Клестовка" с выносом участка кабельной линии напряжением 10 кВ из заболоченной местности | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 2,7 | 0,7 | 2 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.3. | Строительство 2КТПН в районе "Клестовка" (2х630) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 2 | 1 | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.4. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от ПС "Клестовка" до 2КТНП | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 2,2 | 1,1 | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.5. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТНП до подключаемых объектов | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 2,6 | 1,3 | 1,3 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.6. | Строительство 2КТНП в Северном районе (2х320кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.7. | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от 2КТНП до подключаемых объектов | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,4 | 0,7 | 0,7 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.8. | Строительство ТП в заречной части города с прокладкой кабельной линии напряжением 6 кВ от ГПП ТЭЦ-11 (2х630 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.9. | Модернизация воздушных линий электропепедач напряжением 0,4 кВ от ТП 237 ф. "Абонентский" с увеличением сечения провода (ул. Карналлитовая-ул. Гражданская) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 2 | 1 | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.10. | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ до подключаемых объектов | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,5 | - | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.11. | Строительство 2КТПН с точками подключения в ТП-92 (2х630 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.12. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от 2КТНП до подключаемых потребителей | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,8 | - | 1,8 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.13. | Строиткльство ТП с точками подключения РП-9, ТП-9 (630,400 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.14. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП до подключаемых потребителей | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,3 | - | 0,3 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.15. | Строительство КТПН с точками подключения в РП-11, ТП-169 (320 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед |  |  | 1 | - | - | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.16. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от КТНП до РП-11 и ТП-169 | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 2 | - | - | 2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.17. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТНП до подключаемого объекта | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,2 | - | - | 0,7 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.2.18. | Строительство КТПН с переводом нагрузок с ТП-22 (630 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед |  |  | 1 | - | - | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.19. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от КТНП до ТП-22 | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,1 | - | - | 0,1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.20. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТНП до подключаемого объекта | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,1 | - | - | 0,1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.21. | Строительство 2КТПН с переводом нагрузок с подключением к воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ в районе жилой застройки (2х160кВА, 2х630 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 2 | - | - | 2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.22. | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ до подключаемых объектов | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,6 | - | - | 0,6 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.23. | Строительство 2КТПН с точками подключения от ГПП-1(2х630 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 8 | - | - | - |  | 4 |  |  | 4 |  |  | - |  |
| 5.2.24. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от 2КТНП до ГПП-1 | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 3,2 | - | - | - |  | 3,2 |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.25. | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от 2КТНП до подключаемого объекта | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,5 | - | - | - |  | - |  |  | 1,5 |  |  | - |  |
| 5.2.26. | Прокладка воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП -144 до подключаемых объектов (ИЖС) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,5 | - | - | - |  | - |  |  | 1,5 |  |  | - |  |
| 5.2.27. | Проклад кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-144 и ТП-146 до подключаемых объектов (капитальное строительство) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,5 | - | - | - |  | - |  |  | 1,5 |  |  | - |  |
| 5.2.28. | Строительство КТПН (630 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед |  |  | 3 | - | - | - |  | - |  |  | 3 |  |  | - |  |
| 5.2.29. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТНП до подключаемых объектов (ул. Набережная, ул. Заречная) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,9 | - | - | - |  | - |  |  | 0,9 |  |  | - |  |
| 5.2.30. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-54 до подключаемых объектов (ул. 20-летия Победы 212-1,212-4) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,6 | - | - | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - |  |
| 5.2.31. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-18 до подключаемых объектов (Соликамское шоссе) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,6 | - | - | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - |  |
| 5.2.32. | Строительство КТПН (630 кВА, 320 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 2 | - | - | - |  | - |  |  | 2 |  |  | - |  |
| 5.2.33. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТПН до подключаемых объектов (ул. Всеобуча) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,2 | - | - | - |  | - |  |  | 1,2 |  |  | - |  |
| 5.2.34. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-70 до подключаемого объекта (ул. Мира-ул. Плеханова) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,4 | - | - | - |  | - |  |  | 0,4 |  |  | - |  |
| 5.2.35. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-101 до подключаемого объекта (ул. Матросова, 8а) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,3 | - | - | - |  | - |  |  | 0,3 |  |  | - |  |
| 5.2.36. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-103 до подключаемого объекта (ул. Дубравная) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,3 | - | - | - |  | - |  |  | 0,3 |  |  | - |  |
| 5.2.37. | Строительство КТПН (2х630 кВА) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 1,3 | - | - | - |  | - |  |  | 1,3 |  |  | - |  |
| 5.2.38. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-173 до подключаемого объекта (ул. Добролюбова) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,3 | - | - | - |  | - |  |  | 0,3 |  |  | - |  |
| 5.2.39. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП-57 до подключаемого объекта (ул. Привокзальная,6) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,3 | - | - | - |  | - |  |  | 0,3 |  |  | - |  |
| 5.2.40. | Строительство КТПН (400 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед |  |  | 2 | - | - | - |  | - |  |  | 2 |  |  | - |  |
| 5.2.41. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ от КТНП до ГПП-1 | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,3 | - | - | - |  | - |  |  | 0,3 |  |  | - |  |
| 5.2.42. | Прокладка кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ от КТПН до подключаемых объектов (3 район) | Протяженность построенных сетей |  | км |  |  | 0,3 | - | - | - |  | - |  |  | 0,3 |  |  | - |  |
| 5.2.43. | Строительство КТПН для подключения объектов благоустройства (320 кВА) | Число построенных трансформаторных подстанций |  | ед. |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |
| Задача № 6. Развитие систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятия по повышению качества оказываемых для потребителей услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Строительство магистральных газопроводов (вторая нитка газопровода до ГРС-2 «Березники – Соликамск») | Ввод в эксплуатацию газопроводов |  | км |  |  | - | 10 | 10 | 10 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2. Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Вынос газопровода высокого давления из зоны строительства физкультурно-оздоровительного центра | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 1,7 | 1,7 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.2. | Газопровод высокого давления, северная часть города Соликамска, район Боровая (от ул. Фрунзе до проектируемого ГРП в районе ж/д ул. Котовского, 112) | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 2 | - | 2 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.3. | ГРП в районе ж/д ул. Котовского, 112 (северная часть Соликамска, район Боровая) | Ввод в эксплуатацию ГРП |  | ед |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.4. | Распределительный газопровод низкого давления, северная часть г. Соликамска, район Боровая | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 4 | - | - | - |  | 4 |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.5. | Газопровод высокого давления, северная часть г. Соликамска, район Ланинских полей (от пересечения ул. Фрунзе с ул. К.Маркса и ул. Добролюбова) | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.6. | ГРП в районе пересечения ул. Добролюбова и К. Маркса | Ввод в эксплуатацию ГРП |  | ед |  |  | 1 | - | - | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.7. | Распределительный газопровод низкого давления, северная часть г. Соликамска, район Ланинских полей | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 3 | - | - | - |  | 3 |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.8. | Газопровод высокого давления к Торговому комплексу в Заречной части г. Соликамска (врезка ГРС-ТЭЦ-12 | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 3 | 3 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.9. | ГРП в Заречной части г. Соликамска (торговый комплекс) | Ввод в эксплуатацию ГРП |  | ед |  |  | 1 | 1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.10. | Газопровод высокого давления от проектируемого газопровода к Торговому комплексу в Заречной части г. Соликамска | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 0,1 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,1 |  |
| 6.2.11. | ГРПШ в Заречной части г. Соликамска | Ввод в эксплуатацию ГРПШ |  | ед |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
| 6.2.12. | Распределительный газопровод низкого давления в Заречной части г. Соликамска | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
| 6.2.13. | Строительство газопровода низкого давления п. Карналлитово г. Соликамска | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
| 6.2.14. | Распределительный газопровод низкого давления, ул. Набережная | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 0,5 | - | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2.15. | Строительство газопровода высокого давления в южной части г. Соликамска 3-микрорайон | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 0,2 | - | - | - |  | - |  |  | 0,2 |  |  | - |  |
| 6.2.16. | Строительство газопровода низкого давления в южной части г. Соликамска 3-микрорайон | Ввод в эксплуатацию газопровода |  | км |  |  | 5 | - | - | - |  | - |  |  | 5 |  |  | - |  |
| 6.2.17. | Строительство ГРП в южной части г. Соликамска 3-микрорайон | Ввод в эксплуатацию ГРП |  | ед |  |  | 1 | - | - | - |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |
| Задача № 7. Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации по реализации проектных решений по оптимизации транспортной системы города и обеспечения задела для развития улично-дорожной сети на вновь осваиваемых территориях |  | Количество разработанных проектов |  |  | ед. | - | - | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |

# 4. Ресурсное обеспечение программы

Для обеспечения реализации мероприятий Программы потребуются финансовые ресурсы в размере 2 506,4 млн. руб., в том числе:

- на развитие систем теплоснабжения – 382,3 млн. руб.;

- на развитие систем водоснабжения – 165,7 млн. руб.;

- на развитие систем водоотведения и очистки сточных вод – 369,9 млн. руб.;

- на развитие объектов, используемых в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов – 297,5 млн. руб.;

- на развитие систем электроснабжения – 614,0 млн. руб.

- на развитие систем газоснабжения – 652,0 млн. руб.;

- на развитие автомобильных дорог местного значения – 25,1 млн. руб.

Финансирование Программы по источникам составляет:

- бюджет Соликамского городского округа – 448,5 млн. руб.;

- внебюджетные источники – 2057,9 млн. руб., в том числе.

В таблице 25 представлены объемы финансирования Программы по годам.

Таблица 25

| Наименование | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого |
| Всего по программе, в том числе: | 354,1 | 566,9 | 636,5 | 374,5 | 361,9 | 212,5 | 2506,4 |
| - бюджет Соликамского городского округа | 25,5 | 111,6 | 104,7 | 81,5 | 66,0 | 59,2 | 448,5 |
| - внебюджетные источники | 328,6 | 455,3 | 531,8 | 293,0 | 295,9 | 153,3 | 2057,9 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определены на основании укрупненных показателей стоимости строительства (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г., разработанного ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом изменения цен  используемых ресурсов в период реализации Программы, а также данных ресурсоснабжающих организаций.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)) и не учитывает платежи за пользование инвестированными средствами и налог на прибыль.

Стоимости мероприятий приведены в ценах тех лет, на которые намечена их реализация. Изменения стоимости мероприятий в период реализации программы рассчитаны с учетом Исходных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края на период до 2012 года (основные сценарные условия), утвержденных губернатором Пермского края.

Условием привлечения средств организаций коммунального комплекса, получаемых от потребителей за счет установления тарифов и надбавок к тарифам, является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями. Объем финансирования Программы за счет указанных источников определен исходя из постепенного максимально возможного увеличения доли расходов на коммунальные услуги в доходах населения Соликамского городского округа с 3,6% до 4,9%, что не превышает в абсолютном и относительном измерении ожидаемое увеличение доли расходов на коммунальные услуги в доходах населения с 4,7 до 6,5%, согласно Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. №102-р.

# 5. Управление реализацией программы

Учитывая комплексный характер Программы, ее реализация предполагается в части систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, через выполнение инвестиционных программ соответствующих организаций коммунального комплекса, утвержденных в установленном порядке, а также привлеченных средств. Реализация Программы в части развития автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных, ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы города Соликамска от 18.03.2009 г. №362.

Заказчик Программы осуществляет общую координацию работ, вносит предложения по расходованию средств бюджета Соликамского городского округа, организует работу по реализации программы в рамках своих полномочий совместно с исполнителями программы, осуществляет контроль за ходом реализации программы.

В функции Исполнителя Программы входит:

- реализация организационных мероприятий первого этапа Программы;

- взаимодействие с краевыми и федеральными органами исполнительной власти, курирующими вопросы целевого бюджетного финансирования развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- координация действий организаций, вовлеченных в реализацию Программы;

- заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ;

- расчет показателей и индикаторов реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной, ведомственной целевой программы, утвержденным постановлением главы города Соликамска №97 от 04.02.2010 г.;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- мониторинг выполнения инвестиционных программ и мероприятий организаций, вовлеченных в реализацию настоящей Программы;

- подготовка к утверждению проектов документов, необходимых для реализации Программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется  в пределах ассигнований предусмотренных бюджетом Соликамского городского округа на соответствующий год.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации Программы ожидается сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение надежности их функционирования, сокращение нерационального использования ресурсов в коммунальной сфере.

Общий эффект в виде экономии денежных средств, необходимых для эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа, за период реализации Программы составит 353,4 млн. руб., в том числе:

- в сфере теплоснабжения – 19,9 млн. руб.;

- в сфере водоснабжения – 35,3 млн. руб.;

- в сфере водоотведения и очистки сточных вод – 15,3 млн. руб.;

- в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов – 250,7 млн. руб.;

- в сфере электроснабжения – 32,2 млн. руб.

Следует отметить, что эффект от реализации Программы имеет продолжительный характер действия после ее выполнения. Таким образом, мероприятия Программы по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, реализация которых обеспечивает экономию, могут окупиться к 2037 году.

Детальные данные о показателях экономической эффективности представлены в приложении 2.

Социальный эффект от реализации Программы состоит в обеспечении бесперебойного в течение суток и года предоставления коммунальных услуг потребителям в необходимом количестве. Для вновь подключающихся потребителей реализация Программы обеспечит наличие всей необходимой инфраструктуры для вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Экологический эффект реализации программы состоит в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду. В частности в результате модернизации очистных сооружений канализации удастся снизить долю неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, со 100% до 49%.

# Приложение 1

Целевые индикаторы реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Соликамск на 2011 – 2016 гг.

| № п/п | Наименование | До реализации Программы | На конец реализации Программы | Изменение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые индикаторы в области теплоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Уровень потерь, % | 12,1 | 10,5 | -1,6 |
| 1.2. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 45,7 | 36,2 | -9,5 |
| 1.3. | Индекс замены сетей, % | 1,5 | 6,6 | 5,1 |
| 1.4. | Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал выработанного тепла | 143,2 | 140,3 | -2 |
| 1.5. | Индекс нового строительства сетей | 0 | 0,06 | 100 |
| 2. | Целевые индикаторы в области водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,13 | 0,09 | -34 |
| 2.2. | Уровень потерь, % | 37,8 | 27,4 | -28 |
| 2.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 53,0 | 34,4 | -35 |
| 2.4. | Индекс замены сетей, % | 1,48 | 1,82 | 23 |
| 2.5. | Трудоемкость производства, чел./км | 0,25 | 0,18 | -31 |
| 2.6. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 0,43 | 0,37 | -15 |
| 3. | Целевые индикаторы в области водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,00 | Не более 0,008 | - |
| 3.2. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 33,24 | 17,01 | -49 |
| 3.3. | Индекс замены сетей, % | 0,00 | 2,16 | - |
| 3.4. | Трудоемкость производства, чел./км | 1,14 | 0,95 | -17 |
| 3.5. | Доля нормативно очищенных сточных вод, % | 80,79 | 86,82 | 7 |
| 3.6. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 0,00 | 50,61 | - |
| 4. | Целевые индикаторы в области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.1. | Ежегодная площадь отводимых земель под захоронение ТБО, кв.м. | 4598,9 | 4301,6 | -6 |
| 4.2. | Ежегодная площадь под санитарно-защитную зону, га | 5,5 | 4,9 | -11 |
| 4.3. | Масса отсортированного вторичного сырья, тн/год | 0,0 | 4330,9 | 100 |
| 4.4. | Масса отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, тн/год | 0,0 | 35670,8 | 100 |
| 4.5. | Площадь рекультивированных объектов захоронения, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям, га | 0,0 | 14,9 | 100 |
| 5. | Целевые индикаторы в области электроснабжения |  |  |  |
| 5.1. | Уровень потерь, % | 30 | 27,1 | -10 |
| 5.2. | Индекс замены сетей , % | 0 | 9,8 | - |
| 5.3. | Индекс замены подстанций, % | 0 | 1,6 | - |
| 5.4. | Индекс нового строительства подстанций | 0 | 0,06 | - |
| 5.5. | Индекс нового строительства сетей | 0 | 0,07 | - |
| 6. | Целевые индикаторы в области газоснабжения |  |  |  |
| 6.1. | Индекс нового строительства газорегуляторных пунктов | 0 | 0,07 | 100 |
| 6.2. | Индекс нового строительства газопроводов высокого давления | 0 | 0,28 | 100 |
| 6.3. | Индекс нового строительства газопроводов низкого давления | 0 | 0,14 | 100 |

# Приложение 2

Показатели экономической эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Соликамск на 2011 – 2016 гг.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение - всего, в том числе: | тыс. руб. | 448,7 | 1726,1 | 2640,9 | 3689,7 | 4941,9 | 6430,2 |
| 1.1. | Снижение уровня потерь тепловой энергии | % | 0,06 | 0,14 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,51 |
|  |  | тыс. руб. | 362,8 | 969,6 | 1798,9 | 2752,6 | 3898,9 | 5269,2 |
| 1.2. | Снижение удельного потребления электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал отпущенного в сеть тепла | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | тыс. руб. | 85,9 | 117,6 | 130,9 | 145,7 | 162,1 | 180,6 |
| 1.3. | Снижение удельного расхода топлива | кг.у.т./Гкал | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | тыс. руб. | 0 | 638,9 | 711,1 | 791,4 | 880,9 | 980,4 |
| 2. | Водоснабжение - всего, в том числе: | тыс. руб. | 450,2 | 2121,1 | 4147,5 | 6465,8 | 9360,3 | 12760,3 |
| 2.1. | Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 | 0,038 | 0,044 |
|  |  | тыс. руб. | 88,9 | 191,4 | 312,7 | 431,5 | 594,0 | 774,5 |
| 2.2. | Снижение уровня потерь | % | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,4 |
|  |  | тыс. руб. | 269,4 | 579,8 | 947,3 | 1307,1 | 1799,2 | 2346,2 |
| 2.3. | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене | % | 3,64 | 7,05 | 10,35 | 12,83 | 15,86 | 18,59 |
|  |  | тыс. руб. | 91,9 | 197,8 | 323,2 | 446,0 | 613,9 | 800,6 |
| 2.4. | Снижение трудоемкости производства | чел./км | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 1152,0 | 2564,3 | 4281,1 | 6353,2 | 8838,9 |
| 3. | Водоотведение и очистка сточных вод - всего, в том числе: | тыс. руб. | 16,1 | 36,1 | 58,5 | 2228,7 | 4888,6 | 8120,4 |
| 3.1. | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене | % | 3,17 | 6,40 | 9,31 | 11,65 | 13,98 | 16,23 |
|  |  | тыс. руб. | 16,1 | 36,1 | 58,5 | 81,4 | 108,8 | 140,5 |
| 3.2. | Снижение трудоемкости производства | чел./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,19 |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2147,3 | 4779,8 | 7979,9 |
| 4. | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов - всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 21768,5 | 46534,6 | 75022,7 | 107385,2 |
| 4.1. | Увеличение отсортированного вторичного сырья | % от массы образующихся твердых бытовых отходов | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 10,67 | 10,95 | 10,83 |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 14075,4 | 30090,2 | 48601,0 | 69467,9 |
| 4.2. | Сокращение объемов транспортировки ТБО до полигона ТБО г. Березники | % от объемов образования ТБО у населения | 0,00 | 0,00 | 81,05 | 81,05 | 81,05 | 81,05 |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3047,2 | 6513,5 | 10457,4 | 15015,9 |
| 4.3. | Ежегодная экономия площади складирования за счет отсортированных вторичных ресурсов | кв.м | 0,00 | 0,00 | 1149,60 | 1174,90 | 1201,10 | 1247,30 |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3668,8 | 7842,1 | 12590,4 | 18078,8 |
| 4.4. | Сокращение экологических платежей за счет снижения массы захоронения и захоронения ТБО | тн | 0,00 | 0,00 | 4027,76 | 4117,46 | 4276,03 | 4330,88 |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 977,1 | 2088,9 | 3373,9 | 4822,5 |
| 4.5. | Ежегодная экономия площади под санитарно-защитную зону за счет отсортированных вторичных ресурсов | га | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | 1,57 |
| 4.6. | Восстановление нарушенных земель | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 14,90 |
| 5. | Электроснабжение - всего, в том числе: | тыс. руб. | 485,0 | 2082,0 | 3603,0 | 5631,0 | 8816,0 | 11586,0 |
| 5.1. | Снижение уровня потерь | % | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | тыс. руб. | 485,0 | 2082,0 | 3603,0 | 5631,0 | 8816,0 | 11586,0 |

При условии сохранения сложившихся темпов изменения численности населения Соликамского городского округа.

Согласно материалам по обоснованию проекта Генерального плана, указанный документ был разработан на основании фактических данных до 2005 года включительно. В связи с этим сопоставление намеченных в Генеральном плане тенденций развития г. Соликамска целесообразно производить начиная с 2005 года.

В соответствии со сроком первой очереди  проекта Генерального плана города Соликамска.

Величина определена исходя из среднего потребления коммунальных услуг населением, обеспеченным соответствующими коммунальными услугами, и не учитывает возможное отсутствие одной или нескольких коммунальных услуг в некоторых жилых помещениях.

Здесь и далее по таблице прочерк означает отсутствие необходимости подключения объекта.

"Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации. МДС 13-8.2000", утвержденная  Постановлением Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 № 17.

По данным Генерального плана г. Соликамск.

Источником информации является перечень основных средств МУП «ГКЭС» на 01.09.2010 г.

Источником информации является перечень основных средств МУП «ГКЭС» на 01.09.2010 г.

Определена исходя из годового объема потребления электроэнергии за 2009 г. (119733 тыс. кВтч), числа работы при максимуме нагрузки (5300 час), коэффициент реактивной мощности с учетом высокой доли промышленных потребителей (0,8).